ANEXĂ

MINISTERUL ECONOMIEI COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor,

Recipientelor şi Instalaţiilor de Ridicat

- ISCIR -

PRESCRIPŢIE TEHNICĂ

PT C 4-2010

RECIPIENTE METALICE STABILE SUB PRESIUNE

Indicativ: PT C 4-2010 Ediţia 1

CUPRINS

| Pag. |  |  |
| --- | --- | --- |
| CAPITOLUL I | Generalităţi | 4 |
| Secţiunea 1 | Scop | 4 |
| Secţiunea a 2-a | Domeniu de aplicare | 4 |
| Secţiunea a 3-a | Referinţe normative | 10 |
| Secţiunea a 4-a | Termeni, definiţii şi abrevieri | 11 |
| CAPITOLUL II | Instalarea | 16 |
| Secţiunea 1 | Condiţii generale | 16 |
| Secţiunea a 2-a | Condiţii specifice | 18 |
| CAPITOLUL III | Autorizarea/admiterea funcţionării | 25 |
| Secţiunea 1 | Prevederi generale | 25 |
| Secţiunea a 2-a | Condiţii privind autorizarea funcţionării | 28 |
| Secţiunea a 3-a | Verificări tehnice în vederea autorizării funcţionării | 30 |
| Secţiunea a 4-a | Concluziile verificării tehnice în vederea autorizării funcţionării | 38 |
| CAPITOLUL IV | Utilizarea/Exploatarea | 39 |
| CAPITOLUL V | Verificarea tehnică periodică şi verificarea tehnică neprogramată | 41 |
| Secţiunea 1 | Prevederi generale | 41 |
| Secţiunea a 2-a | Revizia interioară | 43 |
| Secţiunea a 3-a | Încercarea la presiune hidraulică | 45 |
| Secţiunea a 4-a | Revizia exterioară | 47 |
| Secţiunea a 5-a | Încercarea pneumatică de etanşeitate | 47 |
| Secţiunea a 6-a | Verificarea dispozitivelor de siguranţă | 47 |
| Secţiunea a 7-a | Condiţii specifice cu privire la verificarea tehnică periodică | 47 |
| Secţiunea a 8-a | Prelungirea autorizării funcţionării şi modificarea termenelor scadente pentru realizarea verificărilor tehnice periodice | 50 |
| CAPITOLUL VI | Repararea | 52 |
| Secţiunea 1 | Prevederi generale | 52 |
| Secţiunea a 2-a | Specificarea lucrărilor de reparare care se verifică de către ISCIR | 53 |
| Secţiunea a 3-a | Etapele necesare efectuării reparării | 54 |
| Secţiunea a 4-a | Dispoziţii finale privind repararea | 56 |

CUPRINS

| Pag. |  |  |
| --- | --- | --- |
| CAPITOLUL VII | Verificări tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic | 57 |
| Secţiunea 1 | Domeniul de aplicare | 57 |
| Secţiunea a 2-a | Condiţii privind efectuarea verificărilor tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnice | 58 |
| CAPITOLUL VIII | Timbrarea şi retimbrarea | 61 |
| CAPITOLUL IX | Avarii şi accidente | 62 |
| CAPITOLUL X | Scoaterea din uz şi casarea | 63 |
| CAPITOLUL XI | Atestări şi autorizări | 64 |
| CAPITOLUL XII | Obligaţii şi responsabilităţi | 65 |
| Secţiunea 1 | Prevederi generale | 65 |
| Secţiunea a 2-a | Obligaţiile şi responsabilităţile deţinătorilor/utilizatorilor | 65 |
| Secţiunea a 3-a | Obligaţiile şi responsabilităţile persoanelor fizice sau juridice atestate/autorizate de ISCIR | 67 |
| Secţiunea a 4-a | Obligaţiile şi responsabilităţile operatorului RSVTI | 73 |
| CAPITOLUL XIII | Măsuri administrative | 74 |
| CAPITOLUL XIV | Tarife | 75 |
| CAPITOLUL XV | Dispoziţii finale | 75 |
| Anexa 1 | Diagrame de evaluare a conformităţii | 77 |
| Anexa 2 | Model de proces-verbal ISCIR | 79 |
| Anexa 3 | Proces-verbal de verificare tehnică pentru RSVTI | 80 |
| Anexa 4 | Declaraţie de conformitate | 81 |
| Anexa 5 | Registru de evidenţă a lucrărilor de reparare | 82 |
| Anexa 6 | Registru de evidenţă avizări documentaţii tehnice | 83 |
| Anexa 7 | Registru de evidenţă a lucrărilor de investigaţii/examinări cu caracter tehnic | 84 |

CAPITOLUL I

GENERALITĂŢI

SECŢIUNEA 1

Scop

- (1) Prezenta prescripţie tehnică stabileşte condiţiile şi cerinţele tehnice pentru instalarea, autorizarea funcţionării, utilizarea/exploatarea, verificarea tehnică periodică, repararea şi verificarea tehnică în utilizare pentru recipientele metalice stabile sub presiune, denumite în continuare "recipiente".

(2) Prevederile prezentei prescripţii tehnice se aplică doar în măsura în care nu există alte dispoziţii specifice (cu acelaşi obiectiv) în legislaţia comunitară de armonizare.

SECŢIUNEA a 2-a

Domeniu de aplicare

- (1) Prevederile prezentei prescripţii tehnice se aplică recipientelor metalice stabile sub presiune, denumite în continuare recipiente, instalate/montate pe fundaţii sau pe alte reazeme fixe. Se asimilează cu recipientele metalice sub presiune stabile şi recipientele fixate pe platforme deplasabile sau pe sisteme mobile proprii.

(2) Recipientul este limitat la primele îmbinări cu conductele de legătură realizate prin sudură, prin flanşe sau prin filet (a se vedea figurile 1, 2 şi 3).

Peretele recipientului

Peretele

recipientului	     Racord

Figura 1

Figura 1

Conductă

Figura 1

Limita recipientului

Limita recipientului

Mufă

Figura 2

Figura 3

- Prezenta prescripţie tehnică se aplică recipientelor cu presiuni maxime admisibile de lucru mai mari de 0,05 MPa (0,5 bar), astfel:

- recipiente care conţin gaze din grupa 1 (fluide periculoase), conform diagramei 1 din anexa 1, cu excepţia celor care funcţionează în limitele:

  - PS x V  ≤  200 bar x litri, având PS  ≤  200 bar şi V  ≤  1 litru;

  - PS x V  ≤  25 bar x litri, având 0,5  ≤  PS ≤  25 bar şi 1  ≤  V ≤  50 litri;

- recipiente care conţin gaze din grupa 2 (abur şi alte gaze decât cele din grupa 1), conform diagramei 2 din anexa 1, cu excepţia celor care funcţionează în limitele:

  - PS x V  ≤  1.000 bar x litri, având PS  ≤  1.000 bar şi V  ≤  1 litru;

  - PS x V  ≤  50 bar x litri, având 0,5  ≤  PS ≤  50 bar şi 1  ≤  V ≤  100 litri;

- recipiente care conţin lichide din grupa 1 (fluide periculoase), conform diagramei 3 din anexa 1, cu excepţia celor care funcţionează în limitele:

  - PS x V  ≤  500 bar x litri, având PS  ≤  500 bar şi V  ≤  1 litru;

  - PS x V  ≤  200 bar x litri, având 0,5  ≤  PS ≤  200 bar şi 1  ≤  V ≤  400 litri;

- recipiente care conţin lichide din grupa 2 (alte lichide decât cele din grupa 1), conform diagramei 4 din anexa 1, cu excepţia celor care funcţionează în limitele:

  - PS x V  ≤  10.000 bar x litri, având PS  ≤  1.000 bar şi V  ≤  10 litri;

  - PS x V  ≤  10.000 bar x litri, având 0,5 ≤  PS  ≤ 1.000 bar şi 10  ≤  V  ≤  1.000 litri;

  - PS  ≤  10 bar, indiferent de volum.

NOTE: 1) Grupa 1 cuprinde fluidele periculoase, definite conform Hotărârii Guvernului nr. 1.408/2008. Din grupa 1 fac parte fluidele definite ca explozive, extrem de inflamabile, foarte inflamabile, inflamabile, la care temperatura maximă admisibilă de lucru este mai mare decât punctul de aprindere, foarte toxice, toxice şi oxidante.

2) Grupa 2 cuprinde abur şi celelalte fluide care nu sunt incluse în grupa 1.

3) În cazul în care un recipient se compune din mai multe incinte, acesta se clasifică în categoria cea mai severă care se poate aplica unei incinte luată individual.

4) Dacă într-o incintă se află fluide diferite, clasificarea se face în funcţie de fluidul care impune categoria cea mai severă.

5) Liniile de demarcare din diagramele prezentate în anexa 1 indică valoarea limită superioară pentru fiecare categorie.

- (1) Prezenta prescripţie tehnică se aplică şi pentru:

- recipientele care transportă pe vehicule de cale ferată sau rutiere diverse lichide sau materiale exceptate de regulamentele privind transportul internaţional feroviar, respectiv rutier, al mărfurilor periculoase (RID şi ADR) şi care sunt sub presiune numai în momentul transvazării/descărcării lichidelor sau materialelor conţinute, indiferent de presiunea de descărcare;

- recipientele pentru transportul lichidelor, care au presiunea absolută de vapori la 50°C până la 0,3 MPa (3 bar) inclusiv;

- recipientele de la lit. b) care transportă lichide sub pernă de gaz, a cărui presiune este mai mare de 0,05 MPa (0,5 bar) şi până la maxim 0,2 MPa (2 bar) inclusiv, la temperatura de 15ºC.

(2) Pentru recipientele care transportă pe vehicule de cale ferată sau rutiere gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune se aplică prevederile prescripţiei tehnice referitoare la cisterne, containere şi butoaie metalice pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune.

- (1)	Pentru recipientele din subteran, prezenta prescripţie tehnică se completează cu cerinţele tehnice stabilite prin instrucţiuni specifice întocmite de unităţile deţinătoare, care să ţină seama de condiţiile în care funcţionează acestea.

(2) Verificările în vederea admiterii funcţionării cât şi pe parcursul exploatării, la verificarea tehnică periodică (VTP), se efectuează de către responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTI) al unităţii deţinătoare, autorizat de ISCIR.

- Prevederile prezentei prescripţii tehnice nu se aplică:

- recipientelor care au presiunea maximă admisibilă de lucru de cel mult 0,05 MPa (0,5 bar);

- recipientelor montate pe platforme marine mobile, nave, aeronave şi rachete, precum şi echipamentelor special destinate pentru a fi montate pe acestea sau destinate propulsării lor;

- echipamentelor specifice pentru controlul forajelor de explorare şi extracţie din industria petrolului, gazului natural sau explorărilor geotermale, din industria extractivă, precum şi ale depozitelor subterane destinate menţinerii şi/sau reglării presiunilor la gurile de sondă, cum ar fi: capete de erupţie, prevenitoare de erupţie, manifolduri, precum şi echipamentele acestora montate în amonte;

- furnalelor, inclusiv sistemelor de răcire ale acestora, recuperatoarelor de căldură pentru preîncălzirea aerului, separatoarelor de praf, epuratoarelor de gaze, cuptoarelor de reducere directă inclusiv sistemului de răcire al acestora, convertizoarelor cu gaz, oalelor de topire, retopire, degazare şi de turnare pentru oţel şi metale neferoase;

- echipamentelor cuprinzând carcase, maşini sau părţi de maşini care nu reprezintă recipiente de sine stătătoare, de exemplu cilindrii maşinilor de forţă (motoare, inclusiv turbine şi motoare cu ardere internă, maşini cu abur, pneumatice, hidraulice, turbine de gaz sau abur, turbogeneratoare, prese) şi ai maşinilor de lucru (compresoare, pompe, dispozitive de comandă, cilindri hidraulici), răcitorii intermediari, filtrele, separatoarele de picături şi amortizoarele de pulsaţii care nu sunt montate separat faţă de corpul maşinilor respective sau similare acestora, precum şi componentele maşinilor de lucru supuse la presiune când, la dimensionarea lor, sunt preponderente tensiunile rezultate din alte solicitări mecanice, în afară de presiune;

- recipientelor cu două spaţii la care spaţiul exterior de încălzire sau răcire este format din circuite executate din ţevi sau segmente, din diferite profile laminate sau din tablă îndoită, iar în spaţiul interior al recipientului presiunea nu depăşeşte 0,05 MPa (0,5 bar); de asemenea, schimbătoarelor de căldură la care spaţiile sunt formate din plăci de diferite profile, montate în pachet, fixate între ele prin îmbinări demontabile, cât şi schimbătoarelor de căldură spirale ale căror spaţii sunt parţial inspectabile cu condiţia ca cele două medii în amestec să nu conducă la explozie sau degajare de gaze;

- recipientelor de aer pentru instalaţiile de frânare, basculare, semnalizare, transport pe cablu, precum şi celor care au rol de rezervor de combustibil montate pe locomotive, vagoane sau autovehicule;

- recipientelor care conţin apă la temperatură mai mică de 110ºC sau lichide a căror temperatură maximă de lucru este mai mică decât temperatura de fierbere la presiunea de 0,05 MPa (0,5 bar) a lichidului respectiv, fiind exclusă posibilitatea formării unei perne de vapori sau gaze;

- recipientelor care conţin lichide şi la care presiunea gazului aflat deasupra lichidului nu depăşeşte 0,05 MPa (0,5 bar);

- distribuitoarelor şi colectoarelor de abur, apă fierbinte, aer şi altele asemenea care nu au şi rol de tampon sau de acumulator, considerate elemente de conductă la care se aplică prescripţia tehnică specifică conductelor respective;

- conductelor pentru transportul fluidelor, precum şi elementelor de conductă care nu pot fi scoase din circuitul acestora (separatoare, filtre şi altele asemenea);

- corpurilor diferitelor armături (robinete, supape de siguranţă şi altele asemenea);

- radiatoarelor de calorifer;

- recipientelor care funcţionează numai sub vacuum;

- recipientelor care sunt obiectul unor cercetări ştiinţifice şi experimentale în ceea ce priveşte construcţia lor, oricare ar fi volumul, temperatura şi presiunea de lucru; de funcţionarea acestora răspunzând unităţile deţinătoare;

- recipientelor din centrale nucleare cu implicaţii asupra securităţii nucleare, care fac obiectul prevederilor prescripţiei tehnice referitoare la acestea;

- buteliilor pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, recipientelor stingătoare de incendiu şi buteliilor pentru aparate de respirat individuale care fac obiectul prevederilor prescripţiei tehnice referitoare la acestea;

- recipientelor de stocare GPL (butan, propan şi amestecuri butan-propan), incluse în instalaţii de distribuţie GPL mic vrac sau sisteme de distribuţie pentru autovehicule, care fac obiectul prevederilor prescripţiei tehnice referitoare la acestea;

- cisternelor, containerelor şi butoaielor metalice pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, care fac obiectul prevederilor prescripţiei tehnice referitoare la acestea.

NOTE: 1) Recipientele exceptate la art. 3 lit. a), b), c) şi d) şi art. 6 lit. a), h), i), j), n) şi o) trebuie să fie însoţite de instrucţiuni de utilizare adecvate şi trebuie să fie marcate astfel încât să poată fi identificat producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia. În cadrul instrucţiunilor de utilizare şi/sau pe marcaj trebuie să fie identificaţi principalii parametrii de funcţionare: presiunea maximă admisibilă de lucru (bar), temperatura maximă admisibilă de lucru (°C), temperatura minimă admisibilă de lucru (°C), fluidul de lucru, capacitatea recipientului (l). Recipientele trebuie să fie prevăzute, după caz, cu dispozitive de siguranţă şi aparate de măsurare şi control care să asigure funcţionarea în limitele parametrilor admişi.

2) Recipientele care lucrează la presiuni cel mult egale cu 0,05 MPa (0,5 bar) şi care conţin fluide netoxice trebuie să fie puse în comunicaţie cu atmosfera printr-un dispozitiv de siguranţă sau prin intermediul altui recipient care lucrează la presiune atmosferică astfel încât să se împiedice formarea unui surplus de presiune în recipient.

3) Recipientele care lucrează la presiuni cel mult egale cu 0,05 MPa (0,5 bar) şi care conţin fluide toxice sau inflamabile trebuie să fie prevăzute cu supape de siguranţă de tip etanş, gazele scăpate fiind conduse în locuri nepericuloase sau făcute inofensive la ieşirea lor din conducta de evacuare.

- La recipientele cu mai multe spaţii, compartimentele sau elementele acestora care funcţionează la presiuni egale cu sau mai mici de 0,05 MPa (0,5 bar) sau care se încadrează în exceptările de la art. 3 lit. a), b), c) şi d) şi art. 6 lit. a), h), i) şi n) nu se supun prevederilor prezentei prescripţii tehnice. Parametrii acestor spaţii se înscriu pe placa de timbru.

SECŢIUNEA a 3-a

Referinţe normative

- Prezenta prescripţie tehnică face referiri la următoarele acte normative:

- Legea nr. 64/2008, privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 27 martie 2008, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 21 iulie 2006;

- Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 26 iulie 2006;

- Legea nr. 440/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 95/1999 privind calitatea lucrărilor de montaj pentru utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 502 din 11 iulie 2002;

- Legea nr.  355/2002 pentru aprobarea Ordonanţa Guvernului nr. 39/1998 privind activitatea de standardizare naţională,  cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 447 din 26 iunie 2002;

- Hotărârea Guvernului nr. 584/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a echipamentelor sub presiune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 404 din 16 mai 2004, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor şi Instalaţiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 1.408/2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 813 din         4 decembrie 2008;

- Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 46 din 31 ianuarie 2005;

- Hotărârea Guvernului nr. 2.176/2004 pentru modificarea unor Hotărâri ale Guvernului în scopul eliminării unor dispoziţii privind obligativitatea aplicării standardelor şi actualizării referirilor la standarde, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1236 din 22 decembrie 2004;

- Ordinul Inspectorului de Stat Şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 382/2009 pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica in utilizare a instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR - operator RSVTI, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 677 din 9 octombri 2009;

- Ordinul Inspectorului de Stat Şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 401/2005 privind aplicarea sigiliilor la instalaţiile şi echipamentele neautorizate sau care nu prezintă siguranţă în funcţionare conform prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 726 din 10 august 2005;

- Ordinul Inspectorului de Stat Şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 465/2009 privind aprobarea Metodologiei de atestare a personalului tehnic de specialitate in domeniul ISCIR, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 750 din 4 noiembrie 2009;

SECŢIUNEA a 4-a

Termeni, definiţii şi abrevieri

- (1) În sensul prezentei prescripţii tehnice, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

- acceptare - acţiunea prin care se admite şi se dă un acord scris privind folosirea unor materiale, proceduri şi altele asemenea în baza unor verificări preliminare şi în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice;

- accident - evenimentul fortuit, care întrerupe funcţionarea normală a unei/unui instalaţii/echipament, provocând avarii şi/sau afectând viaţa sau sănătatea oamenilor ori mediul;

- admitere a funcţionării - acordul emis de către operatorul RSVTI al unui deţinători/utilizator pentru un recipient, în cazurile prevăzute de prezenta prescripţie tehnică, în scopul atestării faptului că acel recipient îndeplineşte toate condiţiile şi cerinţele pentru a fi utilizat în condiţii de siguranţă;

- ansamblu - grup de echipamente sub presiune pe care producătorul le asamblează pentru a constitui o unitate integrată şi funcţională;

- autoritate competentă - orice organism sau autoritate dintr-un stat membru cu rol de control ori de reglementare în ceea ce priveşte activităţile de servicii, în special autorităţile administrative, precum şi ordinele profesionale şi asociaţiile profesionale sau alte organisme profesionale care, în exercitarea competenţei de autoreglementare, creează cadrul legal pentru accesul la activităţile de servicii ori exercitarea acestora;

- autorizare - activitatea de evaluare şi atestare, efectuată de către ISCIR, a competenţei şi capabilităţii unei persoane fizice sau juridice de a desfăşura o activitate specifică în legătură cu un recipient;

- autorizare a funcţionării - acordul emis de ISCIR pentru deţinătorii/utilizatorii de recipiente, după caz, stabilit de prezenta prescripţie tehnică, în scopul atestării faptului că un recipient îndeplineşte toate condiţiile şi cerinţele pentru a fi utilizat în condiţii de siguranţă;

- autorizaţie - document emis de ISCIR prin care se acordă unei persoane fizice sau juridice dreptul de a desfăşura activităţi reglementate de prezenta prescripţie tehnică;

- avarie - deteriorare produsă la o/un instalaţie/echipament, care conduce la scoaterea din funcţiune a acesteia/acestuia;

- cerinţă - orice obligaţie, interdicţie, condiţie sau limitare impusă prestatorilor ori beneficiarilor de servicii, care este prevăzută în actele cu caracter normativ sau administrativ ale autorităţilor competente ori care rezultă din jurisprudenţă, practici administrative, norme ale ordinelor profesionale sau norme colective ale asociaţiilor profesionale ori ale altor organizaţii profesionale, adoptate în exercitarea competenţei lor de autoreglementare; clauzele contractelor colective de muncă negociate de partenerii sociali nu sunt, în sine, considerate cerinţe;

- deţinător - persoană fizică sau juridică ce deţine cu orice titlu o/un instalaţie/echipament în exploatare;

- documentaţie tehnică - totalitatea documentelor şi instrucţiunilor elaborate conform prevederilor prescripţiilor tehnice, de către producător pentru construirea, montarea, instalarea, punerea în funcţiune, realizarea reviziilor, reparaţiilor şi/sau pentru întreţinerea instalaţiilor/echipamentelor sau, respectiv, totalitatea documentelor întocmite de către persoanele fizice ori juridice autorizate pentru efectuarea acestor activităţi în vederea realizării sarcinilor specifice ce le revin; documentaţia tehnică include, după caz, descrierea generală a instalaţiei/echipamentului, proiectele de execuţie, procesul de fabricaţie, schemele şi circuitele pentru componentele instalaţiilor/echipamentelor, descrieri şi explicaţii necesare pentru înţelegerea acestor desene şi scheme, rezultatele calculelor de proiectare, rapoartele încercărilor şi examinărilor şi altele asemenea;

- echipamente sub presiune - recipiente, conducte, accesorii de securitate şi accesorii sub presiune; echipamentele sub presiune includ, după caz, elemente fixate pe părţile solicitate la presiune, cum sunt flanşe, racorduri, cuplaje, elemente de susţinere, urechi pentru ridicare şi altele asemenea;

- expert ISCIR - persoana fizică autorizată de către ISCIR, pe baza evaluării capabilităţii şi competenţei sale, în scopul realizării de sarcini specifice;

- expertiză tehnică - investigaţia/examinarea cu caracter tehnic a unei/unui instalaţii/echipament;

- fluide - gaze, lichide sau vapori în stare pură, precum şi amestecuri ale acestora; un fluid poate conţine şi o suspensie de substanţe solide;

- inspector de specialitate din cadrul ISCIR - persoană fizică angajată în cadrul ISCIR, care efectuează verificări tehnice şi alte sarcini specifice conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice;

- instalare - activitatea de fixare/amplasare a unei/unui instalaţii/echipament la locul utilizării şi/sau de conectare a acesteia/acestuia la alte instalaţii sau echipamente, în vederea asigurării condiţiilor de funcţionare;

- instrucţiuni de utilizare (exploatare) - instrucţiuni tehnice care cuprind informaţii privind montarea, instalarea, punerea în funcţiune, exploatarea, întreţinerea şi altele asemenea a instalaţiilor/echipamentelor, elaborate de producător şi care sunt distribuite deţinătorului instalaţiilor/echipamentelor;

- întreţinere - totalitatea operaţiilor prin care se asigură menţinerea instalaţiei/echipamentului în parametrii de funcţionare în condiţii de siguranţă;

- introducere pe piaţă - acţiunea de a face disponibilă/disponibil, pentru prima dată, contra cost sau gratuit, o/un instalaţie/echipament în vederea distribuirii şi/sau utilizării;

- montare - activitatea de îmbinare a componentelor unei/unui instalaţii/echipament, conform documentaţiei tehnice, în vederea funcţionării acesteia/acestuia;

- operator responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor - persoană fizică autorizată de ISCIR pentru supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor/echipamentelor care se supun prevederilor prescripţiilor tehnice;

- persoană juridică - orice entitate constituită potrivit legii naţionale precum şi cele constituite în temeiul dreptului altui stat membru sau reglementat de acesta, indiferent dacă acestea sunt considerate sau nu ca având personalitate juridică;

- prescripţie tehnică - normă tehnică elaborată de către ISCIR şi aprobată prin ordin al ministrului economiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, care conţine, pentru domenii clar definite, condiţii şi cerinţe tehnice referitoare la instalaţii/echipamente şi la activităţi specifice domeniului de activitate, ce se realizează în legătură cu acestea, în vederea introducerii pe piaţă, punerii în funcţiune şi utilizării instalaţiilor/echipamentelor respective în condiţii de siguranţă în funcţionare;

- presiune - presiunea relativă la presiunea atmosferică de 1,013 mbar, respectiv presiunea măsurată; o presiune în domeniul vacuumului se exprimă printr-o valoare negativă;

- presiunea de deschidere - presiunea de lucru la care supapa de siguranţă începe să se deschidă. Se consideră că supapa începe să se deschidă în momentul în care cursa are o valoare măsurabilă sau când efectul produs de deschidere este sesizat, fiind diferit de efectul produs de neetanşeitatea ventilului pe scaun;

- presiune de încercare - presiunea la care se încearcă hidraulic recipientul pentru verificarea rezistenţei şi etanşeităţii acestuia, stabilită de producător sau conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice, după caz;

- presiune maximă admisibilă PS - presiunea maximă pentru care a fost proiectată/proiectat instalaţia/echipamentul, aşa cum este specificată de producător; această presiune se măsoară în locul specificat de producător, care trebuie să fie locul unde sunt fixate dispozitivele de protecţie şi/sau de limitare ori locul cel mai înalt al instalaţiei/echipamentului sau, dacă acest loc nu este adecvat, oricare alt loc specificat;

- producător - persoană fizică sau juridică, responsabilă pentru proiectarea şi/sau realizarea unei/unui instalaţii/echipament, în scopul introducerii pe piaţă şi/sau al punerii în funcţiune, în numele său, precum şi orice persoană fizică sau juridică, care construieşte, montează, instalează, ambalează sau etichetează o/un instalaţie/echipament în vederea introducerii pe piaţă şi/sau punerii în funcţiune sub nume propriu;

- punere în funcţiune - acţiunea care are loc în momentul primei utilizări a unei/unui instalaţii/echipament;

- recipient - orice înveliş metalic (incintă închisă) care conţine fluide sub presiune, inclusiv toate componentele fixate limitat la dispozitivele de legare la alte echipamente; un recipient poate fi compus din una sau mai multe incinte;

- recipient simplu sub presiune - orice recipient sudat, supus unei presiuni interioare relative mai mari de 0,5 bar, care este destinat umplerii cu aer sau azot şi care nu trebuie să fie expus la foc;

- regim de autorizare şi verificare tehnică - totalitatea condiţiilor, cerinţelor, examinărilor, încercărilor şi/sau evaluărilor la care este supusă/supus, cu caracter obligatoriu, o/un instalaţie/echipament, pe parcursul realizării şi utilizării, precum şi deciziile luate în legătură cu aceasta/acesta, în scopul de a se asigura funcţionarea în condiţii de siguranţă, conform prescripţiilor tehnice;

- registru - orice evidenţă sau bază de date administrată de o autoritate competentă, în format electronic ori pe hârtie, cuprinzând informaţii cu privire la prestatorii de servicii în general sau prestatorii de servicii autorizaţi într-un domeniu specific;

- reparare - ansamblu de lucrări şi operaţiuni ce se execută prin înlăturarea neconformităţilor/defecţiunilor constatate la o/un instalaţie/echipament, în scopul aducerii acesteia/acestuia la parametrii iniţiali sau la alţi parametri care asigură funcţionarea în condiţii de siguranţă a acesteia, conform prescripţiilor tehnice;

- repunerea în funcţiune - acţiunea ce are loc în momentul primei utilizări a unei/unui instalaţii/echipament, ulterior reparării, efectuării unei revizii şi/sau efectuării unei intervenţii de întreţinere a acesteia/acestuia, conform prescripţiilor tehnice;

- revizie - activitatea, de regulă planificată, ce constă în ansamblul operaţiunilor ce se execută asupra unei/unui instalaţii/echipament în scopul reglării sau înlocuirii pieselor şi aparatelor înglobate de aceasta/acesta, conform prescripţiilor tehnice;

- stat membru - stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European;

- temperatura minimă/maximă admisibilă (TS) - temperatura minimă/maximă pentru care instalaţia/echipamentul a fost proiectat, aşa cum este specificată de către producător;

- utilizator - persoană fizică sau juridică ce are în folosinţă o/un instalaţie/echipament;

- verificare tehnică - totalitatea examinărilor şi/sau încercărilor ce se realizează, în baza documentaţiei tehnice aplicabile unui recipient şi prevederilor prescripţiilor tehnice, în scopul evaluării măsurii în care recipientul satisface cerinţele de funcţionare în condiţii de siguranţă;

- verificare tehnică periodică - verificare tehnică desfăşurată periodic conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice;

- verificare tehnică în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic - ansamblu de verificări, examinări şi încercări pentru stabilirea stării tehnice, evaluarea duratei remanente de funcţionare şi stabilirea condiţiilor de funcţionare în siguranţă la o/un instalaţie/echipament;

- volum (V) - volumul interior al incintei sub presiune, inclusiv volumul ştuţurilor până la prima legătură sau sudură, exclusiv volumul componentelor interioare fixe.

(2) În conţinutul prezentei prescripţii tehnice sunt folosite următoarele abrevieri:

- ADR - Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase, încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957;

- GPL - Gaze petroliere lichefiate;

- ISCIR- Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor Recipientelor şi Instalaţiilor de Ridicat;

- PS - Presiunea maximă admisibilă;

- RADTE - Personal tehnic de specialitate, responsabil cu avizarea documentaţiei tehnice de investigaţii/examinări;

- RADTP - Personal tehnic de specialitate, responsabil cu avizarea documentaţiei tehnice preliminare de montare/reparare;

- RID - Regulamentul referitor la transportul internaţional feroviar al substanţelor periculoase;

- RSL - Personal tehnic de specialitate, responsabil cu supravegherea lucrărilor;

- RSVTI - Operator responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor;

- RTS - Personal tehnic de specialitate, responsabil tehnic cu sudura;

CAPITOLUL II

INSTALAREA

SECŢIUNEA 1

Condiţii generale

- (1)	Recipientele trebuie să fie instalate astfel încât să se poată efectua în bune condiţii deservirea, curăţarea părţilor interioare şi exterioare, repararea şi verificarea. Placa de timbru trebuie să fie vizibilă.

(2) În cazul instalării în aer liber, trebuie luate măsuri astfel ca aparatura de comandă, măsurare şi control, precum şi dispozitivele de siguranţă ale recipientului să fie protejate contra intemperiilor, degradărilor şi accesului persoanelor străine de instalaţie.

(3) În raport cu necesităţile procesului tehnologic, justificate prin documentaţia de instalare, recipientele pot fi îngropate parţial sau total. În acest caz, acestea trebuie să fie prevăzute la exterior cu o protecţie anticorozivă corespunzătoare, marcând la suprafaţă poziţia şi conturul lor. Instalarea trebuie făcută astfel încât să se asigure posibilitatea verificării interioare.

- (1) Instalarea recipientelor se efectuează în conformitate cu prevederile documentaţiei tehnice şi, atunci când este prevăzut în aceasta, în baza unei documentaţii de instalare, care trebuie să fie anexată la cartea recipientului.

(2) În cazul instalării recipientelor tip coloană sau sferice, calculate la sarcini datorate vântului sau seismelor, întocmirea documentaţiei preliminare de instalare este obligatorie.

(3) Persoana juridică care execută instalarea trebuie să confirme în declaraţia pe care o eliberează că fixarea recipientului pe fundaţie s-a executat în conformitate cu documentaţia tehnică.

- Instalarea recipientelor trebuie să se facă în aşa fel încât să se evite posibilitatea răsturnării lor sub influenţa sarcinilor, inclusiv a celor seismice. Recipientele montate pe platforme deplasabile sau pe sisteme mobile proprii trebuie să fie fixate sigur de acestea.

- (1) Recipientele trebuie să fie prevăzute, după necesităţi, cu scări şi platforme care să asigure o deservire bună, reparare şi verificare. Aceste construcţii nu trebuie să influenţeze negativ stabilitatea recipientelor.

(2) Suprafaţa exterioară a recipientelor trebuie să fie protejată contra coroziunii, datorită atmosferei sau mediului în care lucrează.

(3) Recipientele la care în timpul funcţionării poate apărea electricitate statică şi cele prevăzute cu dispozitive de agitare, amestecare şi altele asemenea, acţionate electric, trebuie să fie legate la pământ din punct de vedere electric.

- (1) La instalarea recipientelor care prezintă pericol sporit în funcţionare (conţin fluide toxice sau inflamabile, funcţionează la presiuni şi temperaturi ridicate şi altele asemenea) trebuie luate măsuri suplimentare de siguranţă stabilite prin documentaţia de instalare, cum sunt:

- amplasarea în compartimente speciale;

- prevederea unor pereţi de protecţie rezistenţi la explozii sau la foc, după caz;

- prevederea unor protecţii contra încălzirii peste limitele admise (în cazul gazelor lichefiate);

- amplasarea la distanţe corespunzătoare faţă de alte obiective şi altele asemenea

(2) La instalarea recipientelor care lucrează cu fluide corozive trebuie să se prevadă, în documentaţia de instalare, asigurarea protecţiei anticorozive pentru fundaţii, suporturi de susţinere şi instalaţiile aferente (de exemplu recipiente din industria celulozei şi hârtiei, industria chimică şi altele asemenea).

- La recipientele care conţin lichide încălzite la o temperatură mai mare decât temperatura de fierbere la presiunea atmosferică (acumulatoare de căldură, vaporizatoare şi altele asemenea), amplasate în clădiri şi care au produsul V x PS > 5.000 (50.000) (V - volumul ocupat de lichid, în litri; PS - presiunea maximă admisibilă, în MPa sau bar) trebuie luate în considerare următoarele:

- recipientele nu pot fi instalate în încăperi cu aglomeraţii de persoane (cantine, vestiare şi similare), deasupra sau dedesubtul unor astfel de încăperi;

- în cazul în care încăperile unde sunt instalate recipientele sunt lipite de încăperi cu aglomeraţii de persoane, este necesar ca:

  - încăperile recipientelor să aibă cel puţin un perete exterior;

  - pereţii despărţitori să fie rezistenţi la explozie.

- La unele categorii de recipiente trebuie luate în considerare şi alte măsuri suplimentare de siguranţă prevăzute în prescripţiile tehnice, în normative PSI sau în normele de protecţia muncii, precum şi în alte cazuri prevăzute prin documentaţia preliminară de instalare.

SECŢIUNEA a 2-a

Condiţii specifice

Recipiente pentru gaze petroliere lichefiate (GPL)

- (1) Recipientele pentru depozitarea propanului, propilenei, butanului, butilenei şi a altor gaze petroliere lichefiate nu se instalează în clădiri închise. Se recomandă ca instalarea să se facă deasupra nivelului solului.

NOTĂ: Referitor la recipientele de stocare GPL (butan, propan şi amestecuri butan-propan), prevederile prezentei prescripţii tehnice se aplică recipientelor din cadrul liniilor tehnologice şi depozitelor industriale sau independente, nefiind aplicabile recipientelor incluse în instalaţii de distribuţie GPL mic vrac sau sisteme de distribuţie pentru autovehicule, care fac obiectul prevederilor prescripţiei tehnice referitoare la acestea.

(2) La instalarea recipientelor pentru gaze petroliere lichefiate (GPL) trebuie respectate următoarele:

- nu se permite instalarea conductorilor electrici sau cablurilor deasupra recipientelor, cu excepţia celor pentru iluminat; pentru "iluminat“ se admit numai instalaţii electrice executate în conformitate cu prevederile normelor pentru executarea instalaţiilor electrice în medii cu pericol de explozii; nu se permite folosirea instalaţiilor electrice normale;

- recipientele instalate deasupra nivelului solului (neîngropate) trebuie montate pe o fundaţie, suporturile metalice sau soclurile de beton trebuie astfel amplasate încât pereţii şi îmbinările recipientelor să fie uşor vizibile;

- prinderea recipientelor de suporturile metalice sau soclurile de beton trebuie astfel realizată încât să permită dilatări sau contractări termice, să asigure o repartizare uniformă a sarcinii pe suporturi şi să nu provoace tensiuni suplimentare în pereţii recipientului;

- după caz, fiecare recipient trebuie prevăzut deasupra cu un podeţ metalic cu balustrade pentru deservirea armăturilor şi a gurii de vizitare sau salvare, cu scară de acces; când sunt mai multe recipiente grupate într-un depozit, se poate monta deasupra lor un podeţ metalic comun, numărul scărilor de acces stabilindu-se prin documentaţia tehnică în funcţie de numărul recipientelor şi lungimea podeţului; în documentaţia tehnică trebuie să se prevadă amenajările necesare accesului la interiorul recipientului prin gura de vizitare sau salvare;

- nu se permite montarea scărilor scoabe sudate pe mantaua recipientelor.

Recipiente pentru depozitarea clorului sau dioxidului de sulf lichefiate

- La instalarea recipientelor pentru depozitarea clorului sau dioxidului de sulf lichefiate trebuie respectate următoarele:

- recipientele trebuie instalate într-o clădire separată, fără etaj, special amenajată la nivelul solului; fiecare recipient trebuie amplasat într-o boxă, separată de alte boxe prin pereţi plini, depozitul având un culoar de deservire comun pentru toate recipientele; recipientele pentru dioxidul de sulf pot fi montate şi câte două în aceeaşi boxă, cu condiţia ca în permanenţă unul din ele să fie gol;

- recipientele pentru depozitare pot fi instalate şi în aer liber, în următoarele condiţii:

  - depozitele sunt amplasate numai pe platforme chimice;

  - construcţia depozitului este semideschisă, de tip şopron îngrădit executat din materiale necombustibile, care să protejeze recipientele împotriva razelor solare;

  - depozitul este prevăzut cu un recipient de rezervă pentru golirea oricărui recipient plin din depozit în caz de pericol, precum şi cu instalaţie de stropire cu apă comandată de la distanţă;

- distanţele minime de amplasare a depozitelor faţă de instalaţiile în care se fabrică sau se utilizează substanţe incompatibile cu clorul (acetilenă, amoniac şi altele asemenea), ori substanţe combustibile sau inflamabile, sunt prezentate în tabelul de mai jos:

| Capacitatea depozitului, Cd (tone) | Caracteristica depozitului |  |
| --- | --- | --- |
|  | închis | deschis |
|  | distanţa, în metri |  |
| Cd  100 100 < Cd  500 500 < Cd  1.000 | 50 60 70 | 80 90 100 |
| 1.000 < Cd  2.000 | Se amplasează la minim 500 m faţă de alte instalaţii şi la minim 1.500 m faţă de clădiri de locuit |  |

- construcţia depozitelor trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

  - să fie executate dintr-un material rezistent la foc, termoizolant;

  - să fie prevăzute cu cel puţin o ieşire directă în exterior, uşile deschizându-se spre exterior, şi să fie astfel executate încât să revină la poziţia închis de la sine; depozitele cu capacitate mai mare de 5.000 kg trebuie să aibă două uşi practicate în pereţi diferiţi, la capetele culoarului de deservire;

  - acoperişul trebuie să fie de construcţie uşoară, rezistent la foc şi cu învelitoare termoizolantă;

  - pardoseala trebuie să fie din beton, cărămidă sau asfalt;

  - în depozite, trebuie să fie asigurată o atmosferă cât mai uscată;

  - să fie prevăzute, în afara unei ventilaţii naturale, cu un sistem corespunzător de ventilaţie mecanică, prin aspiraţie şi refulare de tip dirijat, calculat pentru un număr de minim opt schimburi pe oră şi care poate fi comandat din exterior în cazul unor scăpări accidentale de fluid; în cazuri justificate, prin proiect se poate înlocui ventilaţia naturală cu un al doilea sistem de ventilaţie mecanică;

  - sistemul de ventilaţie trebuie să fie astfel conceput şi executat încât să asigure dirijarea aerului viciat spre o instalaţie de absorbţie-neutralizare;

- recipientele cu capacitate până la 250 kg pot fi instalate şi în subsolul construcţiilor industriale, cu condiţia ca aceste încăperi să fie complet izolate, să fie prevăzute cu un sistem de ventilaţie artificială corespunzător şi să satisfacă condiţiile de siguranţă contra incendiilor;

- instalaţiile de semnalizări optice şi acustice de avarie trebuie concepute astfel încât:

  - fiecare circuit de semnalizare să poată fi verificat individual în întregime, prin simularea acţionării contactului care declanşează semnalizarea;

  - dacă aceeaşi avarie se semnalizează în două sau mai multe locuri de muncă diferite, confirmarea de luare la cunoştinţă a avariei trebuie să se facă separat pentru fiecare loc de muncă în parte;

  - instalaţia trebuie să fie astfel concepută încât, pe cât este posibil, să fie tolerantă la defecte;

- fiecare depozit trebuie prevăzut cu un tablou AMC (aparate de măsurare şi control) unic, în care trebuie să fie centralizate toate informaţiile referitoare la depozit; tabloul AMC trebuie să fie montat într-o cameră separată de restul instalaţiilor şi trebuie să fie supravegheat permanent de personal desemnat în acest scop;

- depozitele trebuie prevăzute cu unul sau mai multe analizoare automate a concentraţiei de clor sau dioxid de sulf în aerul ambiant, care trebuie să îndeplinească următoarele funcţiuni:

  - înregistrarea la tabloul AMC a concentraţiei de clor sau dioxid de sulf;

  - semnalizarea optică şi acustică la tabloul AMC şi la toate locurile de muncă unde s-ar putea găsi personal a depăşirii concentraţiei maxime admisibile (CMA) de clor sau dioxid de sulf în aerul ambiant, stabilită prin normele generale de securitate a muncii;

- la flanşa fiecărui ştuţ de pe recipient, la care se racordează conducte prin care circulă clorul sau dioxidul de sulf lichefiate, se montează un robinet de siguranţă care să poată fi închis manual local şi totodată să poată fi închis automat sau manual dintr-un loc în care mediul ambiant să nu fie afectat de ruperea conductei respective; un dispozitiv similar trebuie să existe cât mai aproape posibil de celălalt capăt al conductei de transport;

- sistemul de alimentare cu energie electrică a consumatorilor şi a sistemelor de alarmare din depozit trebuie dublat cu un sistem de alimentare independent, care să intre în funcţiune automat în maxim 20 de secunde de la întreruperea alimentării cu energie electrică de la reţea;

- recipientele de clor şi dioxid de sulf şi instalaţiile aferente trebuie protejate contra trăsnetului printr-o instalaţie de protecţie paratrăsnet şi trebuie legate la instalaţia de împământare aferentă instalaţiei de paratrăsnet;

- la depozitele închise, iluminatul normal şi ventilaţia normală şi de avarie trebuie comandate din exteriorul clădirii depozitului; dispozitivele de comandă trebuie îngrădite, iar accesul persoanelor neautorizate trebuie să fie strict oprit prin prevederea unui dispozitiv de închidere cu cheie;

- dispozitivul în care sunt montate recipientele de clor şi dioxid de sulf trebuie prevăzut cu:

  - dispozitiv de indicare a direcţiei vântului;

  - telefon direct sau alt mijloc de comunicaţie cu consumatorii de clor şi dioxid de sulf şi cu dispecerul platformei (coordonator al producţiei);

  - echipamentele şi materialele electrice montate în depozit trebuie să fie garantate de furnizor pentru funcţionarea în mediul ambiant în care este prezent clorul sau dioxidul de sulf umed.

Recipiente din industria oxigenului, azotului şi argonului

- La instalarea recipientelor din industria oxigenului, azotului şi argonului trebuie respectate următoarele:

- recipientele amplasate în aer liber se împrejmuiesc şi închid pentru interzicerea accesului persoanelor neavizate în jurul acestora, asigurându-se totodată iluminatul artificial;

- în cazul amplasării în încăperi, acestea trebuie să fie construite din elemente necombustibile; ieşirile din aceste încăperi trebuie să fie astfel amplasate încât, în caz de pericol, să se asigure o evacuare rapidă; cel puţin o uşă trebuie să fie spre exterior, cu deschidere în afară;

- în cazul în care încăperile în care se instalează recipiente pentru oxigen au pereţi comuni cu încăperi cu alte destinaţii, pereţii despărţitori trebuie să fie rezistenţi la explozii; amplasarea recipientelor faţă de alte clădiri se stabileşte prin documentaţia de instalare, având în vedere ca distanţele faţă de sursele de foc sau depozitele de materiale combustibile să fie de cel puţin 10 m;

- pe o distanţă de cel puţin 5 m în jurul recipientelor care conţin oxigen nu trebuie să existe deschideri spre spaţii (încăperi, subsoluri, canale) amplasate sub nivelul de amplasare al acestora.

Generatoare de acetilenă

- Prezentele prevederi se aplică generatoarelor de acetilenă destinate obţinerii acetilenei prin descompunerea carbidului (carbură de calciu tehnică) cu ajutorul apei. Instalarea generatoarelor stabile de acetilenă se efectuează, respectându-se următoarele condiţii:

- generatoarele stabile de acetilenă cu debite până la 20 m3/h pot fi instalate şi în încăperi lipite de atelierele pe care le deservesc, cu condiţia ca peretele despărţitor să fie fără goluri şi rezistent la explozii;

- zidurile exterioare, pereţii despărţitori şi acoperişul clădirilor în care se instalează generatoare stabile de acetilenă trebuie să fie din material necombustibil; toate încăperile trebuie să fie amenajate cu ieşiri în afară sau coridoare la care să existe ieşiri directe în afară; uşile trebuie să fie executate din materiale necombustibile sau greu combustibile, care la izbire şi/sau frecare să nu producă scântei; uşile trebuie să se deschidă numai în afară; uşile glisante sunt admise, cu condiţia existenţei ieşirilor de scăpare;

- pardoseala încăperilor generatoarelor de acetilenă, precum şi platformele pentru deservirea generatoarelor trebuie să fie astfel executate încât să evite posibilitatea formării scânteilor prin lovire sau frecare; pardoseala trebuie să fie situată cu 20 cm mai jos decât nivelul încăperii în care se dezambalează şi depozitează carbidul;

- platformele şi scările metalice trebuie acoperite cu covoare de cauciuc;

- clădirile destinate generatoarelor de acetilenă trebuie să fie situate în zone protejate prin paratrăsnete sau pot fi prevăzute cu instalaţii proprii de paratrăsnete;

- clădirile staţiilor de acetilenă şi încăperile pentru generatoarele de acetilenă trebuie să fie cu un singur nivel, fără poduri; acoperişul trebuie să fie de construcţie uşoară; elementele de construcţie ale plafonului trebuie să excludă formarea de spaţii de acumulare a acetilenei, care să nu poată fi ventilate; înălţimea încăperii în care se amplasează generatoare de acetilenă trebuie să fie de cel puţin 3,5 m, asigurându-se totodată o distanţă de cel puţin 1 m de la partea superioară a generatorului la tavan;

- încăperea generatoarelor de acetilenă trebuie să fie prevăzută cu o ventilaţie care să asigure evacuarea acetilenei acumulate, astfel încât concentraţia în aer a acetilenei să fie sub limita minimă de explozie; instalaţia de ventilaţie trebuie să aibă gurile de absorbţie amplasate în locurile cele mai înalte unde s-ar putea acumula amestecuri explozive de acetilenă şi aer; gura de evacuare a conductei de refulare trebuie să fie cu cel puţin 1 m mai sus decât coama acoperişului clădirii în care sunt instalate generatoarele de acetilenă sau a clădirii de care staţia este lipită; pe o rază de 10 m faţă de gura de evacuare a conductei de refulare este interzisă existenţa unor coşuri de fum sau a altor surse de flacără şi scântei;

- în cazul generatoarelor de acetilenă staţionare sau transportabile instalate în încăperi închise (folosite ca generatoare staţionare), supapele de siguranţă trebuie să fie prevăzute cu conducte de evacuare a acetilenei în locuri nepericuloase; secţiunea conductei de evacuare trebuie să fie astfel aleasă încât să nu reducă debitul supapelor; supapa de siguranţă trebuie să fie amplasată pe colectorul de gaz, dacă pe legătura între acesta şi reactor nu există dispozitiv de închidere; în cazul în care există un asemenea dispozitiv de închidere, trebuie montată câte o supapă de siguranţă pe fiecare tronson delimitat de acesta;

- pentru iluminatul artificial trebuie folosită fie o instalaţie electrică executată din echipamente şi materiale admise pentru a lucra în mediu de acetilenă, fie o instalaţie pentru iluminat montată în întregime în afara clădirii; în acest caz iluminarea făcându-se prin geamuri, din exterior; în timpul zilei, încăperile generatoarelor de acetilenă trebuie să aibă suficientă lumină naturală astfel încât să se poată executa toate lucrările necesare fără a întrebuinţa iluminatul artificial; instalarea în interiorul staţiei de acetilenă a ceasurilor electrice, telefoanelor şi altele asemenea nu este admisă decât dacă acestea sunt de construcţie antiexplozivă, corespunzătoare mediului de acetilenă;

- pentru înlăturarea pericolului prezentat de acumulările de electricitate statică, datorită frecărilor între acetilenă şi pereţii metalici ai conductelor, instalaţia de producere a acetilenei trebuie să fie legată la pământ;

- încălzirea încăperilor generatoarelor se face obligatoriu numai cu abur, apă caldă sau apă fierbinte; în încăperile rezervate dezambalării butoaielor de carbid şi depozitării carbidului necesar producţiei, se interzice instalarea corpurilor de încălzire cu flacără sau rezistenţă electrică;

- suprafaţa încăperii în care se instalează generatoarele de acetilenă trebuie să fie dimensionată după cum urmează:

| Capacitatea generatoarelor, Cg (m³/h) | Suprafaţa încăperii (m²) |
| --- | --- |
| Cg ≤ 2,5 | 4 |
| 2,5 < Cg ≤ 5 | 8 |
| 5 < Cg ≤ 10 | 16 |
| Cg > 10 | minim 16, determinată de cerinţele tehnologice |

Autoclave

- Prezentele prevederi se aplică autoclavelor cu foc direct sau încălzite electric în care se generează abur pentru scopuri industriale, medico-sanitare şi cercetări de laborator. Aburul produs nu se furnizează altor instalaţii. Aceste prevederi sunt:

- instalarea autoclavelor medico-sanitare se efectuează într-o încăpere care poate servi ca laborator, sală de lucru şi altele asemenea, astfel încât în jurul lor să rămână un spaţiu liber de cel puţin 0,6 m pentru a permite deservirea şi verificarea acestora. În faţa arzătorului, spaţiul liber trebuie să fie de cel puţin 1,5 m;

- instalaţia de ardere a combustibilului trebuie astfel realizată încât să fie posibilă evacuarea gazelor de ardere din încăperea în care este montată autoclava;

- sunt interzise lucrările cu substanţe inflamabile şi explozive în încăperile unde sunt amplasate autoclave cu foc direct;

- autoclavele medico-sanitare nu pot fi instalate direct în sala de operaţii, pe coridoare sau în locuri de trecere. Acestea pot fi instalate într-o încăpere lângă sala de operaţii;

- nu este permisă instalarea autoclavelor cu foc direct în clase amenajate ca laboratoare sau în laboratoarele din şcoli. Acestea pot fi amplasate într-o încăpere lângă sala de clasă sau laboratorul respectiv.

CAPITOLUL III

AUTORIZAREA/ADMITEREA FUNCŢIONĂRII

SECŢIUNEA 1

Prevederi generale

- (1)	Recipientele care fac obiectul prezentei prescripţii tehnice pot fi utilizate numai dacă deţinătorul/utilizatorul a obţinut autorizarea/admiterea funcţionării conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice.

(2) Cerinţele tehnice prevăzute în prezentul capitol sunt condiţii minime obligatorii referitoare la autorizarea/admiterea funcţionării recipientelor.

(3) Toate constatările referitoare la verificarea tehnică a recipientelor se consemnează de către inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR sau de către RSVTI, după caz, în procese-verbale de verificare tehnică. Modelele proceselor-verbale de verificare tehnică sunt prevăzute în anexa 2, respectiv anexa 3.

(4) Autorizarea funcţionării acordate de către  ISCIR sau admiterea funcţionării acordate de către RSVTI, nu absolvă deţinătorul/utilizatorul de obligaţia obţinerii tuturor celorlalte autorizaţii reglementate de legislaţia în vigoare.

- Pentru următoarele recipiente autorizarea funcţionării se efectuează de inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR, iar acestea se înregistrează în evidenţa ISCIR:

    - recipiente care conţin gaze din grupa 1 (fluide periculoase) conform diagramei 1 din anexa 1, care se încadrează la categoriile II, III şi IV şi funcţionează în limitele:

      - PS x V > 200 bar x litri (categoria III şi IV);

      - 50 < PS x V ≤  200 bar x litri şi V > 1 l (categoria II);

    - recipiente care conţin gaze din grupa 2 (abur şi alte gaze decât cele din grupa 1) conform diagramei 2 din anexa 1, care se încadrează la categoriile II, III şi IV şi funcţionează în limitele:

      - PS x V > 1.000 bar x litri (categoria III şi IV);

      - 200 < PS x V ≤  1.000 bar x litri şi V > 1 l (categoria II);

    - recipiente care conţin lichide din grupa 1 (fluide periculoase) conform diagramei 3 din anexa 1, care se încadrează la categoria II şi III şi funcţionează în limitele:

      - V > 1 l şi PS > 500 bar (categoria III);

      - V < 1 l şi PS  > 500 bar (categoria II);

      - PS x V > 200 bar x litri şi 10 < PS  ≤  500 bar (categoria II);

    - recipiente care conţin lichide din grupa 2 (alte lichide decât cele din grupa 1) conform diagramei 4 din anexa 1, care se încadrează la categoria II şi funcţionează în limitele:

      - PS x V >10.000 bar x litri, PS > 500 bar şi V > 10 l (categoria II).

NOTE: 1) Precizările sunt la art. 3, notele 1) la 5).

2) Recipientele, autorizate în funcţionare conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice, care sunt integrate în cadrul unor instalaţii complexe, trebuie să fie utilizate numai după obţinerea autorizării funcţionării sistemelor de conducte aferente, conform prevederilor prescripţiei tehnice referitoare la acestea.

- (1) Prin excepţie la art. 24, lit. b), următoarele categorii de recipiente care conţin fluide din grupa 2, admiterea funcţionării se face de către deţinători/utilizatori, prin operatorul RSVTI, iar acestea se înregistrează în evidenţa deţinătorilor/utilizatorilor

- vase de expansiune închise cu membrană, care funcţionează în limitele:

- PS x V ≤ 10.000 bar x litri;

- hidrofoare, care funcţionează în limitele:

- PS x V ≤ 6.000 bar x litri.

(2) Pentru recipientele prevăzute la alin. (1), admiterea funcţionării (la prima punere în funcţiune şi periodic în exploatare) se face de către operatorul RSVTI în conformitate cu prevederile prezentului capitol şi ale capitolului V

- (1) Pentru categoriile de recipiente indicate mai jos admiterea funcţionării se face de către deţinători/utilizatori, prin operatorul RSVTI, iar acestea se înregistrează în evidenţa deţinătorilor/utilizatorilor:

- recipiente care conţin gaze din grupa 1 (fluide periculoase) conform diagramei 1 din anexa 1, care se încadrează la categoria I şi funcţionează în limitele:

- 25 < PS x V ≤  50 bar x litri şi V > 1 l;

- recipiente care conţin gaze din grupa 2 (abur şi alte gaze decât cele din grupa 1) conform diagramei 2 din anexa 1, care se încadrează la categoria I şi funcţionează în limitele:

- 50 < PS x V ≤  200 bar x litri şi V > 1 l;

- recipiente care conţin lichide din grupa 1 (fluide periculoase) conform diagramei 3 din anexa 1, care se încadrează la categoria I şi funcţionează în limitele:

- PS x V > 200 bar x litri şi PS < 10 bar;

- recipiente care conţin lichide din grupa 2 (alte lichide decât cele din grupa 1) conform diagramei 4 din anexa 1, care se încadrează la categoria I şi funcţionează în limitele:

- PS x V > 10.000 bar x litri, PS < 500 bar;

- PS > 1000 bar, V < 10 litri.

(2) Pentru recipientele prevăzute la alin. (1), admiterea funcţionării (la prima punere în funcţiune şi periodic în exploatare) se face de către operatorul RSVTI în conformitate cu prevederile prezentului capitol şi ale capitolului V.

- Se admite autorizarea/admiterea funcţionării următoarelor tipuri de recipiente:

- recipiente noi care respectă cerinţele privind introducerea pe piaţă stabilite de reglementările naţionale care transpun directivele europene specifice;

- recipiente vechi care au mai funcţionat şi:

- provin din Uniunea Europeană:

  - care respectă cerinţele privind introducerea pe piaţă stabilite prin directivele europene specifice;

  - care au fost construite anterior intrării în vigoare a directivelor europene specifice şi care au fost introduse pe piaţă cu respectarea reglementărilor naţionale ale statului membru în care au fost construite;

- provin din afara Uniunii Europene:

  - care respectă cerinţele prevăzute la introducerea pe piaţă stabilite prin directivele europene specifice.

SECŢIUNEA a 2-a

Condiţii privind autorizarea funcţionării

- Recipientele trebuie să fie însoţite de următoarea documentaţie tehnică, după caz:

- pentru recipientele noi, documentaţia tehnică stabilită potrivit cerinţelor Hotărârii Guvernului nr. 584/2004 şi Hotărârii Guvernului nr. 454/2003 cu modificările şi completările ulterioare;

- pentru recipientele vechi:

  - care provin din Uniunea Europeană:

    - fabricate ulterior intrării în vigoare a directivelor europene aplicabile, documentaţia tehnică stabilită potrivit acesteia;

    - fabricate anterior datei de introducere în vigoare a directivelor europene aplicabile, documentaţia tehnică întocmită conform reglementărilor naţionale aplicabile în ţara de provenienţă (se au în vedere cerinţele similare din prescripţiile tehnice);

  - care provin din afara Uniunii Europene, documentaţia tehnică prevăzută la lit. a).

NOTĂ: Directivele europene aplicabile sunt:

- 97/23/EC - Echipamente sub presiune– (referitor la la proiectarea, fabricarea şi evaluarea conformităţii echipamentelor sub presiune şi a ansamblurilor care au o presiune maximă admisibilă PS mai mare de 0,5 bar şi care stabileşte condiţiile de introducere pe piaţă a acestora)

- 87/404/EEC – Recipiente simple sub presiune – (referitor la la proiectarea, fabricarea şi evaluarea conformităţii recipientelor simple sub presiune, care au o presiune maximă admisibilă PS mai mare de 0,5 bar şi care stabileşte condiţiile de introducere pe piaţă a acestora)

- În situaţia în care nu există sau este incompletă documentaţia tehnică prevăzută la art. 27, lit. b), pct. 1), această documentaţie se reconstituie conform prevederilor art. 116 lit. f).

- Pentru obţinerea autorizării funcţionării recipientelor prevăzute la art. 23, deţinătorul/utilizatorul trebuie să solicite în scris la ISCIR efectuarea verificărilor conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice, înaintând totodată următoarele documente:

- instrucţiuni de operare pentru instalare/montare, exploatare şi întreţinere;

- limitele de operare în siguranţă şi bazele de proiectare inclusiv condiţiile de operare anticipate şi condiţiile de proiectare admise, durata de funcţionare estimată, codul de proiectare utilizat, coeficienţi de îmbinare a elementelor sub presiune şi toleranţa la coroziune a acestora, după caz;

- caracteristicile de proiectare reprezentative pentru durata de viaţă a recipientului, după caz;

- posibilele pericole care nu sunt prevenite prin proiectare sau prin măsuri de protecţie, care se pot ivi datorită exploatării necorespunzătoare anticipabile, după caz;

- documente tehnice, desene, scheme, diagrame necesare pentru înţelegerea completă a instrucţiunilor menţionate la lit. b);

- informaţii despre părţile care pot fi înlocuite, după caz;

- buletinele/certificatele de reglare a dispozitivelor de siguranţă la valoarea presiunii stabilită prin documentaţia tehnică; în cazul în care de la data reglării supapei de siguranţă au trecut mai mult de 12 luni este necesară verificarea acesteia conform prevederilor prescripţiei tehnice specifice;

- documentaţia tehnică acceptată de ISCIR în cazul recipientelor menţionate la art. 27 lit. b), pentru care au fost efectuate investigaţii/examinări cu caracter tehnic;

- declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului în care să se menţioneze ultimul loc de funcţionare a recipientului (pentru recipientele care au mai funcţionat);

- procesul-verbal de efectuare a încercărilor de casă (la presiunea maximă admisibilă PS) ale recipientului, după caz.

- (1) Documentaţia întocmită conform art. 29 se înregistrează la ISCIR, care stabileşte cu deţinătorul/utilizatorul data la care urmează să se efectueze verificarea în vederea autorizării funcţionării de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR.

(2) Documentaţia incompletă se înapoiază deţinătorului/utilizatorului pentru a fi completată, iar data verificării trebuie să fie stabilită în condiţiile arătate anterior, după completarea acesteia.

- La data stabilită pentru efectuarea verificărilor, deţinătorul/utilizatorul trebuie să pregătească instalaţia, având încercările de casă efectuate cu rezultate corespunzătoare menţionate într-un proces-verbal. De asemenea, asigură personalul auxiliar necesar efectuării verificărilor tehnice. La verificările tehnice trebuie să participe RSVTI al deţinătorului/utilizatorului.

SECŢIUNEA a 3-a

Verificări tehnice în vederea autorizării funcţionării

- În vederea autorizării funcţionării recipientelor, inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR efectuează următoarele activităţi:

- verificarea existenţei documentaţiei tehnice de însoţire a recipientului, conform art. 29;

- verificarea condiţiilor de instalare, conform documentaţiei de instalare şi art. 34;

- revizia interioară, conform art. 35;

- încercarea de presiune hidraulică, conform art. 36 la art. 53;

- verificarea reglării dispozitivelor de siguranţă, conform art. 57;

- încercarea pneumatică de etanşeitate, conform art. 54 şi art. 56;

Verificările se efectuează la locul de funcţionare.

NOTĂ: Pentru autorizarea funcţionării recipientelor din industria oxigenului, azotului şi argonului se iau în considerare prevederile art. 58 şi art. 59.

- În cazul unor recipiente sau elemente ale acestora, care datorită modului de execuţie, montare sau exploatare necesită verificări şi încercări suplimentare (măsurări de deformaţii şi altele asemenea) sau atunci când unele din verificările sau încercările prevăzute în prezenta prescripţie tehnică nu pot fi executate, cu acordul scris al ISCIR pot fi stabilite şi alte verificări şi încercări. Acestea trebuie să fie prevăzute în documentaţia de execuţie şi înscrise în documentaţia tehnică, precizându-se felul, volumul, condiţiile de execuţie şi criteriile de acceptare, precum şi periodicitatea efectuării lor în timpul exploatării.

Verificarea condiţiilor de instalare

- Verificarea condiţiilor de instalare constă în verificarea respectării prevederilor cuprinse în capitolul II.

Revizia interioară

- (1) Revizia interioară constă în verificarea interioară şi verificarea exterioară a recipientului, astfel:

- verificarea interioară-examinarea tuturor elementelor recipientelor la interior, în scopul constatării stării suprafeţelor, a îmbinărilor sudate, precum şi a comportării recipientului faţă de acţiunea fluidului conţinut;

- verificarea exterioară-examinarea tuturor elementelor recipientelor la exterior, în scopul constatării stării suprafeţelor, a îmbinărilor sudate şi a depistării eventualelor defecte ca urmare a operaţiilor de transport şi montare, precum şi a comportării recipientului faţă de acţiunea mediului ambiant precum şi echiparea cu aparatură de măsurare şi control şi cu dispozitive de siguranţă, conform documentaţiei tehnice.

- verificarea exterioară cuprinde verificarea plăcii de timbru precum şi verificarea existenţei marcajului de conformitate, atunci când cerinţa de marcare îi este aplicabilă.

(2) În cazul recipientelor noi (care urmează să fie puse în funcţiune pentru prima dată), efectuarea verificării interioare nu este obligatorie şi poate fi efectuată numai verificarea exterioară.

Încercarea de presiune hidraulică

- Încercarea de presiune hidraulică se execută numai dacă rezultatele verificărilor anterioare au fost corespunzătoare.

- Încercarea de presiune hidraulică nu este obligatorie dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:

- încercarea de presiune hidraulică a fost executată la constructor şi de la data efectuării acesteia nu au trecut mai mult de 24 de luni, iar recipientul a fost protejat (conservat) corespunzător (de exemplu: cu gaz inert) la expedierea de la constructor, astfel încât să fie exclusă posibilitatea ca mediul exterior să acţioneze asupra interiorului şi exteriorului acestuia;

- recipientul nu a suferit deformaţii locale vizibile ca urmare a operaţiilor de transport şi instalare;

- în timpul instalării nu au fost executate lucrări de sudare la recipientul.

- Încercarea de presiune hidraulică se execută cu apă sau alt lichid neutru, la o presiune stabilită conform documentaţiei tehnice. Temperatura maximă a lichidului de încercare nu trebuie să depăşească 50ºC, iar temperatura minimă nu trebuie să fie mai scăzută decât temperatura minimă admisibilă de lucru a recipientului, dar nu mai puţin de 5ºC.

- Dacă temperatura mediului ambiant, în timpul încercării, este mai scăzută decât temperatura minimă admisibilă de lucru a recipientului, presiunea în recipient se ridică până la cel mult 20% din valoarea presiunii maxime admisibile de lucru, menţinându-se această valoare un timp suficient pentru ca temperatura metalului recipientului în orice punct să devină cel puţin egală cu temperatura minimă admisibilă de lucru a recipientului. În acest scop, lichidul de încercare trebuie să aibă o anumită temperatură stabilită de persoana juridică care efectuează încercarea (reparatoare sau deţinătoare/utilizatoare, după caz), astfel încât să se evite apariţia unor şocuri termice periculoase în pereţii recipientului. Trebuie luate măsuri pentru evitarea pericolului de îngheţare a lichidului din recipient.

- Încercarea de presiune hidraulică se execută astfel încât ridicarea şi coborârea presiunii să se facă continuu şi fără şocuri. Se recomandă ca în cazul recipientelor cu parametri ridicaţi (presiune, volum, temperatură) presiunile să fie înregistrate pe toată durata încercării.

- În timpul umplerii cu lichidul de încercare trebuie luate măsuri pentru eliminarea completă a aerului, astfel încât să nu se producă pungi de aer în interiorul recipientului. Debitul de alimentare cu lichid trebuie să fie stabilit astfel încât evacuarea aerului să evite crearea unei presiuni mai mari de 0,5 bar în recipient în timpul umplerii.

- În timpul încercării de presiune hidraulică găurile de control prevăzute la inelele de compensare trebuie să fie accesibile pentru examinare. După încercare găurile se astupă cu dopuri filetate.

- În timpul încercării de presiune hidraulică recipientul trebuie prevăzut cu un al doilea manometru de control, în plus faţă de manometrul de încercare. Clasa de precizie a manometrelor de control trebuie să aibă valoarea cel mult egală cu 2,5. Manometrele trebuie să fie verificate metrologic şi astfel alese încât valoarea presiunii de încercare să se citească pe treimea mijlocie a scării gradate.

- Este interzisă executarea oricăror lucrări, în vederea înlăturării unor neetanşeităţi, în timp ce recipientul se află sub presiune.

- Durata de menţinere a recipientului la presiunea de încercare este cea stabilită prin documentaţia tehnică, însă nu trebuie să fie mai mică de 10 minute. Aceasta trebuie să fie înscrisă în cartea recipientului. Examinarea suprafeţelor recipientului se face numai după reducerea presiunii în recipient la valoarea presiunii maxime admisibile PS.

- (1) Încercarea de presiune hidraulică se consideră reuşită dacă nu se constată:

- deformări plastice vizibile, fisuri sau crăpături ale elementelor recipientului;

- picături (lăcrimări) sau scurgeri pe la îmbinările sudate, în materialul de bază, la îmbinările mandrinate sau la îmbinările demontabile.

(2) În scopul obţinerii unor rezultate concludente, atmosfera exterioară recipientului trebuie să fie cât mai uscată posibil, pentru a se evita condensarea vaporilor de apă.

- După executarea încercării de presiune hidraulică sunt interzise orice lucrări de sudare, deformări la rece sau la cald la elementele recipientului care lucrează sub presiune.

- Încercarea de presiune hidraulică se poate înlocui cu o încercare de presiune pneumatică, executată cu aer sau alt gaz neutru, în cazuri justificate prin documentaţia tehnică de însoţire, de exemplu atunci când:

- căptuşelile sau dispozitivele tehnologice speciale aflate în interiorul recipientelor nu permit contactul cu lichidul de încercare;

- greutatea lichidului introdus în recipient este mare, determinând dimensionări exagerate ale fundaţiilor, planşeelor sau elementelor recipientului;

- în condiţii de şantier, dacă atât procurarea apei de o anumită calitate, cât şi evacuarea acesteia, nu pot fi asigurate corespunzător.

- Încercarea de presiune pneumatică prevăzută la art. 48 se efectuează cu respectarea prevederilor de la art. 40, art. 42, art. 43, art. 44 şi art. 47, precum şi a următoarelor condiţii:

- îmbinările sudate ale recipientului trebuie să fie verificate în proporţie de 100% în prealabil, cu radiaţii penetrante sau ultrasunete şi suplimentar cu particule magnetice sau lichide penetrante dinspre interior; în situaţia în care examinarea nu este posibilă dinspre interior, aceasta se efectuează dinspre exterior;

- temperatura minimă de încercare trebuie să fie cel puţin egală cu temperatura minimă admisibilă de lucru a recipientului;

- valoarea presiunii de încercare este cea stabilită în documentaţia tehnică;

- presiunea de încercare trebuie crescută uniform şi continuu până la 50% din valoarea presiunii determinate, după care creşterea până la presiunea de încercare se face în trepte de circa 10% din valoarea acesteia;

- durata de menţinere a presiunii de încercare este cea stabilită prin documentaţia tehnică, dar nu trebuie să fie mai mică de 10 minute, după care presiunea trebuie redusă la valoarea presiunii maxime admisibile de lucru;

- examinarea suprafeţelor recipientului trebuie să se facă numai după reducerea presiunii de încercare la valoarea presiunii maxime admisibile de lucru.

- În timpul încercării trebuie luate măsuri pentru menţinerea unei temperaturi constante a gazului introdus în recipient, astfel încât presiunea să nu varieze din cauza temperaturii gazului.

- (1) Condiţiile de efectuare a încercării de presiune pneumatică trebuie stabilite prin instrucţiuni specifice întocmite de către deţinător şi RADTE, care trebuie să se anexeze la documentaţia tehnică pentru efectuarea încercării la presiune pneumatică. Instrucţiunile specifice pentru efectuarea încercării la presiune pneumatică trebuie să cuprindă modul de îndeplinire a cerinţelor de la art. 49 şi să conţină detalii complete ale condiţiilor tehnice de efectuare a încercării, precum şi măsurile de protecţia muncii.

(2) Documentaţia tehnică pentru efectuarea încercării la presiune pneumatică trebuie avizată de către RADTE.

(3) Documentaţia tehnică avizată se prezintă inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR cu ocazia efectuării încercării.

- Încercarea de presiune pneumatică se considera reuşită dacă nu se constată:

- deformări plastice vizibile, fisuri sau crăpături ale elementelor recipientului;

- neetanşeităţi la îmbinările sudate şi mandrinate, detectate cu ajutorul lichidelor spumante sau prin alte metode stabilite prin documentaţia tehnică.

- Pentru anumite tipuri de recipiente, la efectuarea încercării de presiune hidraulică trebuie să se aibă în vedere şi următoarele aspecte:

- încercarea de presiune hidraulică se efectuează înainte de izolarea exterioară a recipientului sau de aplicarea căptuşelilor interioare, dacă acestea se aplică la deţinător;

- în cazul recipientelor executate din oţeluri austenitice sau placate cu asemenea oţeluri, pentru evitarea coroziunii intergranulare, la încercarea de presiune hidraulică trebuie să se folosească apă cu conţinut limitat de cloruri, stabilit prin documentaţia tehnică, dar nu mai mare de 50 ppm (Cl); dacă nu poate fi asigurată această condiţie, trebuie să se ia măsuri suplimentare de neutralizare a suprafeţelor venite în contact cu apa, conform indicaţiilor din documentaţia de execuţie;

- în cazul unor recipiente prevăzute cu învelişuri protectoare (cauciuc şi altele asemenea), încercarea de presiune hidraulică se efectuează înainte de aplicarea învelişului de protecţie sau cu ocazia înlocuirii totale a acestuia, la o presiune stabilită conform documentaţiei tehnice; trebuie să se ataşeze la documentaţia tehnică instrucţiuni privind efectuarea încercării de presiune hidraulică înainte de punerea în funcţiune, precum şi la verificarea tehnică periodică în timpul exploatării;

- la recipientele cu mai multe spaţii, încercarea de presiune hidraulică trebuie să se efectueze la fiecare compartiment, celălalt compartiment având toate orificiile deschise pentru constatarea eventualelor neetanşeităţi; la recipientele cu pereţii dubli demontabili, se supune presiunii de încercare mai întâi spaţiul interior, peretele exterior fiind demontat şi apoi spaţiul exterior care are peretele exterior asamblat.

Încercarea pneumatică de etanşeitate

- (1) În afară de încercarea de presiune hidraulică, recipientele care lucrează cu fluide din grupa 1 se supun şi la o încercare pneumatică de etanşeitate. Încercarea se efectuează de către RSVTI al deţinătorului/utilizatorului, autorizat de ISCIR, înainte de punerea recipientului în funcţiune, după demontarea unor elemente ale acestuia sau după o oprire îndelungată din funcţiune care poate duce la pierderea etanşeităţii. Încercarea se efectuează cu aer, azot sau, după caz, cu fluidul pentru care este construit recipientul.

(2) Încercarea de etanşeitate constă în menţinerea presiunii maxime admisibile de lucru în recipient timp de minim 30 de minute (dacă prin documentaţia tehnică nu este prevăzut altfel) şi se consideră reuşită dacă nu se constată o scădere a presiunii şi pierderi de fluid.

(3) Procesul-verbal încheiat cu ocazia încercării de etanşeitate se anexează la cartea recipientului.

- În cazuri speciale, atunci când fluidul de lucru este în stare lichidă, când deţinătorul/utilizatorul nu dispune de agregate corespunzătoare pentru comprimarea gazelor la presiunea necesară şi alte metode de încercare nu sunt posibile, se admite înlocuirea încercării pneumatice de etanşeitate cu o încercare de etanşeitate cu fluidul (lichidul) de lucru la presiunea de lucru, durata de încercare fiind de cel puţin 60 de minute.

- Încercarea pneumatică de etanşeitate se efectuează cu respectarea prevederilor de la art. 40, art. 42, art. 43, art. 44 şi art. 47. Se admite efectuarea încercării pneumatice de etanşeitate şi prin alte metode stabilite prin instrucţiuni de către producător. Instrucţiunile trebuie să fie anexate la documentaţia tehnică.

Verificarea reglării dispozitivelor de siguranţă

- (1) Se verifică existenţa buletinelor/certificatelor de reglare a dispozitivelor de siguranţă emise de producător sau de persoane juridice autorizate conform prescripţiei tehnice aplicabilă, dacă de la data construirii/reglării a trecut o perioadă mai mare de 1 an de zile şi dacă producătorul dispozitivelor de siguranţă nu prevede o altă perioadă de valabilitate a reglării;

(2) Documentaţia de însoţire a dispozitivelor de siguranţă, inclusiv certificatele de verificare şi reglare, se ataşează la cartea recipientului.

Autorizarea funcţionării recipientelor criogenice din industria oxigenului, azotului şi argonului

- În vederea autorizării funcţionării recipientelor criogenice din industria oxigenului, azotului şi argonului, inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR efectuează următoarele activităţi:

- verificarea existenţei documentaţiei tehnice a recipientului, conform art. 29;

- verificarea condiţiilor de instalare, conform art. 34;

- revizia interioară (numai verificarea exterioară) pentru a se constata eventuale defecte ca urmare a operaţiilor de transport, manipulare, instalare;

- verificarea dotării cu dispozitive de siguranţă şi verificarea reglării acestora;

- încercarea de etanşeitate a recipientului, efectuată cu azot sau fluidul de lucru la presiunea maximă admisibilă PS concomitent cu verificarea gradului de vid în mantaua exterioară.

- (1) Încercarea de etanşeitate a recipientului interior la o presiune egală cu PS se efectuează cu azot sau cu fluidul pentru care este destinat recipientul; se admit metode de verificare a etanşeităţii cu heliu sau freon în cazul în care condiţiile de efectuare şi criteriile de acceptare sunt prevăzute prin documentaţia tehnică de însoţire.

(2) Gradul de vid în mantaua exterioară trebuie să fie cel prescris prin documentaţia tehnică şi trebuie să fie verificat cu un vacuummetru, conform instrucţiunilor întocmite de producător.

(3) Încercarea de etanşeitate şi verificarea gradului de vid se consideră reuşite dacă după 24 ore de la stabilizarea presiunii de probă în recipient şi a gradului de vid în mantaua exterioară nu se constată prin citire la vacuummetru micşorarea gradului de vid; dacă încercarea se efectuează în mediul ambiant, trebuie să se stabilească măsuri privind efectuarea acesteia astfel încât influenţa condiţiilor exterioare să fie redusă la minimum posibil.

(4) În situaţia în care din măsurarea vidului rezultă valori diferite de cea admisă, valoarea vidului se aduce la cea prevăzută în documentaţia tehnică.

SECŢIUNEA a 4-a

Concluziile verificării tehnice în vederea autorizării funcţionării

- (1) Autorizarea funcţionării recipientului se acordă numai dacă rezultatele verificărilor tehnice sunt în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice, prin întocmirea unui proces-verbal de verificare tehnică în care se consemnează parametrii de funcţionare şi data efectuării următoarei verificări tehnice (ziua, luna şi anul) cu respectarea prevederilor art. 74 şi art. 83 alin. (1). Procesul-verbal de verificare tehnică se ataşează la cartea recipientului.

(2) Dacă rezultatele verificării tehnice sunt necorespunzătoare, deficienţele se consemnează în procesul-verbal de verificare tehnică şi nu se acordă autorizarea  funcţionării recipientului.

(3) Este interzisă acordarea autorizării funcţionării recipientului în condiţiile îndeplinirii unor dispoziţii ulterioare menţionate în procesul-verbal de verificare tehnică.

(4) Pentru recipientele care au autorizarea funcţionării, ISCIR efectuează înregistrarea acestora, acordând numărul de înregistrare ISCIR şi eliberează cartea recipientului.

(5) Cartea recipientului trebuie să conţină, cel puţin, următoarele:

- documentaţia tehnică menţionată la art. 27;

- partea de evidenţă a verificărilor, eliberată de ISCIR, care se compune din:

  - copertă fixă;

  - parte legată cu coperta ce conţine informaţii referitoare la amplasare şi verificările tehnice efectuate;

  - parte prevăzută cu sistem de ataşare a documentelor şi documentaţiilor întocmite pe toată durata de utilizare a recipientului.

(6) Cartea recipientului se păstrează de către deţinător/utilizator.

- (1) Recipientele care rămân în regim de supraveghere al deţinătorului (admiterea funcţionării şi verificări în utilizare) prin operatorul RSVTI, conform art. 25 şi art. 26, se înregistrează în evidenţa internă a acestuia, numărul de înregistrare fiind acordat de către unitatea deţinătoare.

(2) Admiterea funcţionării şi verificările în utilizare a  recipientelor de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului se efectuează în aceleaşi condiţii ca şi autorizarea funcţionării de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR.

- (1) Cărţile recipientelor, atât pentru cele din evidenţa ISCIR, cât şi pentru cele care sunt în evidenţa internă a deţinătorului, se păstrează de către RSVTI.

(2) Evidenţa recipientelor trebuie să fie ţinută de către unităţile deţinătoare într-un registru pentru cele prevăzute la art. 24 şi separat pentru cele prevăzute la art. 25 şi art. 26.

(3) Unitatea deţinătoare este obligată să păstreze în condiţii corespunzătoare cartea recipientului şi să o transmită odată cu acesta în cazul înstrăinării.

CAPITOLUL IV

UTILIZAREA/EXPLOATAREA

- (1) Deţinătorii/utilizatorii de recipiente sunt obligaţi să ia toate măsurile în vederea respectării prevederilor prezentei prescripţii tehnice, în scopul funcţionării recipientelor în condiţii de siguranţă. Obligaţiile şi responsabilităţile deţinătorilor/utilizatorilor sunt prezentate la capitolul XII.

(2) Pentru funcţionarea în condiţii de siguranţă, deţinătorii/utilizatorii au obligaţia să asigure pe toată perioada de utilizare a recipientelor operator autorizat RSVTI.

- (1) RSVTI răspunde împreună cu persoana fizică/juridică deţinătoare/utilizatoare de luarea măsurilor pentru aplicarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice. Obligaţiile şi responsabilităţile RSVTI sunt prezentate la capitolul XII.

(2) Autorizarea/reautorizarea RSVTI se efectuează în conformitate cu legislaţia în vigoare.

- (1) Exploatarea recipientelor se face în conformitate cu instrucţiunile de utilizare/exploatare elaborate de producătorul echipamentului/instalaţiei şi instrucţiunile interne elaborate de deţinător/utilizator.

(2) Deţinătorul/utilizatorul trebuie să asigure existenţa, la fiecare loc de muncă, a instrucţiunilor tehnice specifice pentru utilizarea recipientelor şi a documentelor cuprinzând măsurile ce trebuie luate în caz de avarii, întreruperi şi dereglări ale instalaţiei/echipamentului sau ale proceselor tehnologice în care aceasta/acesta este înglobată/înglobat.

(3) La întocmirea instrucţiunilor interne se au în vedere instrucţiunile producătorului cuprinse în documentaţia tehnică de însoţire; prin aceste instrucţiuni se stabilesc condiţiile şi ciclurile de funcţionare/reparaţii/opriri, de conservare de scurtă sau de lungă durată, după specificul instalaţiei, precum şi verificările şi încercările care trebuie să fie efectuate de către deţinător/utilizator cu personal propriu, sub supravegherea RSVTI autorizat, în perioadele dintre două verificări tehnice periodice.

(4) Instrucţiunile interne trebuie să cuprindă condiţiile de pornire-oprire în cazul instalaţiilor complexe sau în cazuri speciale, schema conductelor de legătură şi a dispozitivelor de închidere, măsurile ce trebuie luate în caz de deranjamente, avarii, incendii, precum şi măsurile de protecţia muncii pentru personalul de exploatare şi de întreţinere.

- Deţinătorul/utilizatorul trebuie să folosească pentru utilizarea instalaţiei/ echipamentului numai personal de exploatare instruit de către RSVTI corespunzător gradului de complexitate al instalaţiilor şi verificat că şi-a însuşit cunoştinţele teoretice şi practice necesare cu privire la funcţionarea în condiţii de siguranţă a recipientelor.

- (1) Verificarea funcţionării corespunzătoare a dispozitivelor de siguranţă se efectuează conform prevederilor prescripţiei tehnice aplicabile.

(2) Documentele eliberate de persoana juridică autorizată ca urmare a verificării dispozitivelor de siguranţă, se ataşează la cartea recipientului.

- La recipientele la care între supapa de siguranţă şi recipient se montează membrane de rupere, verificarea supapelor de siguranţă se efectuează cu ocazia opririi instalaţiei pentru revizie şi verificare sau în cazul înlocuirii membranei.

- În cazul recipientelor care lucrează cu fluide toxice sau inflamabile, accesul în interior al persoanelor de deservire şi verificare se efectuează conform instrucţiunilor de exploatare şi numai după obţinerea permisului/autorizaţiei de lucru eliberate în baza legislaţiei în vigoare.

CAPITOLUL V

VERIFICAREA TEHNICĂ PERIODICĂ ŞI VERIFICAREA TEHNICĂ NEPROGRAMATĂ

SECŢIUNEA 1

Prevederi generale

- (1) Cerinţele tehnice prevăzute în prezentul capitol sunt condiţii minime obligatorii referitoare la verificarea tehnică periodică şi la verificarea tehnică neprogramată a recipientelor.

(2) Toate constatările referitoare la verificarea tehnică periodică şi la verificarea tehnică neprogramată a recipientelor se consemnează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau de către RSVTI al deţinătorului/utilizatorului în procese-verbale de verificare tehnică. Modelele proceselor-verbale de verificare tehnică sunt prevăzute în anexele 2 şi 3.

(3) Recipientele în exploatare se supun la verificări tehnice periodice, care constau în revizii interioare, încercări de presiune şi încercări de etanşeitate. Cu această ocazie se verifică starea tehnică a recipientului şi a instalaţiei aferente acestuia, în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice.

(4) În cazul în care rezultatele verificării tehnice periodice sunt corespunzătoare se acordă autorizarea/admiterea funcţionării în continuare, stabilindu-se data (ziua, luna, anul) următoarei verificări tehnice periodice. Această dată se stabileşte în funcţie de complexitatea, locul de instalare, condiţiile de mediu şi regimul de funcţionare, vechimea în serviciu şi starea tehnică ale recipientului şi nu poate depăşi perioada maximă corespunzătoare fiecărui tip de verificare/încercare prevăzută de prezenta prescripţie tehnică.

(5) Deţinătorii/utilizatorii sunt obligaţi să pregătească recipientele pentru efectuarea verificărilor tehnice periodice şi să asigure toate condiţiile necesare efectuării acestora.

- (1) Verificările tehnice periodice se efectuează de către inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR pentru:

- recipiente care conţin gaze din grupa 1 (fluide periculoase) conform diagramei 1 din anexa 1, care se încadrează la categoriile III şi IV şi funcţionează în limitele:

PS x V > 200 bar x litri;

- recipiente care conţin gaze din grupa 2 (abur şi alte gaze decât cele din grupa 1) conform diagramei 2 din anexa 1, care se încadrează la categoriile III şi IV şi funcţionează în limitele:

PS x V > 1.000 bar x litri;

- recipiente care conţin lichide din grupa 1 (fluide periculoase) conform diagramei 3 din anexa 1, care se încadrează la categoria III şi funcţionează în limitele:

V > 1 l şi PS > 500 bar.

(2) Verificările tehnice periodice se efectuează de către inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR sau de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului numai după obţinerea împuternicirii scrise de la ISCIR, pentru:

- recipiente care conţin gaze din grupa 1 (fluide periculoase) conform diagramei 1 din anexa 1, care se încadrează la categoria II şi funcţionează în limitele:

50 < PS x V ≤  200 bar x litri şi V > 1 l;

- recipiente care conţin gaze din grupa 2 (abur şi alte gaze decât cele din grupa 1) conform diagramei 2 din anexa 1, care se încadrează la categoria II şi funcţionează în limitele:

200 < PS x V ≤  1.000 bar x litri şi V > 1 l;

- recipiente care conţin lichide din grupa 1 (fluide periculoase) conform diagramei 3 din anexa 1, care se încadrează la categoria II şi funcţionează în limitele:

V < 1 l şi PS  > 500 bar sau PS x V > 200 bar x litri şi 10 < PS  ≤  500 bar;

- recipiente care conţin lichide din grupa 2 (alte lichide decât cele din grupa 1) conform diagramei 4 din anexa 1, care se încadrează la categoria II şi funcţionează în limitele:

PS x V >10.000 bar x litri, PS > 500 bar şi V > 10 l.

(4) Procesul-verbal întocmit de RSVTI al deţinătorului/utilizatorului se transmite la ISCIR.

(5) La efectuarea verificărilor tehnice periodice se respectă prevederile prezentei prescripţii tehnice.

(6) Pentru recipientele care rămân în regim de supraveghere tehnică a deţinătorului, conform art. 24 şi art. 25, verificările tehnice periodice se efectuează de către RSVTI al deţinătorului/utilizatorului.

- Recipientul nu trebuie să fie utilizat cu termenul de valabilitate al autorizării funcţionării depăşit.

- La sfârşitul duratei de viaţă fizică, precizată în documentaţia tehnică a recipientului sau după expirarea duratei normale de funcţionare, prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004, atunci când nu este prevăzută în mod explicit durata de viaţă în documentaţia tehnică, verificarea tehnică periodică a recipientului se efectuează după efectuarea verificărilor tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic.

SECŢIUNEA a 2-a

Revizia interioară

- Revizia interioară se efectuează cel puţin o dată la 4 ani conform art. 35. În afară de termenul scadent, revizia interioară se execută şi în următoarele cazuri:

- după o nouă instalare;

- cu ocazia unei reparaţii;

- după o întrerupere a funcţionării mai mare de 2 ani, înainte de repunerea în funcţiune a recipientului;

- cu ocazia înlocuirii căptuşelilor de protecţie, în cazurile prevăzute la art. 78;

- atunci când inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI au motive temeinice să considere necesară o astfel de verificare;

- atunci când este cerută, motivat, de către deţinătorul/utilizatorul recipientului.

NOTĂ: La recipientele pentru care există prevederi specifice, revizia interioară se efectuează la termenele prevăzute de acestea.

- (1) Inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI poate stabili termene mai scurte în funcţie de starea tehnică şi vechimea în serviciu a recipientului.

(2) Deţinătorul/utilizatorul este singur răspunzător pentru respectarea termenelor scadente de efectuare a reviziei interioare, chiar dacă termenele respective îi sunt sau nu comunicate de către ISCIR.

- (1) În cazurile în care, datorită concepţiei constructive a recipientului, verificarea interioară (din cadrul reviziei interioare) nu poate fi efectuată, aceasta poate fi înlocuită cu o încercare de presiune hidraulică completată, după caz, cu alte verificări (prin metode nedistructive). Verificările respective (metoda, volumul, condiţiile de admisibilitate şi periodicitatea) trebuie să fie precizate în instrucţiunile interne menţionate la art. 65.

(2) În situaţiile în care izolaţia termică a recipientului nu poate fi desfăcută datorită concepţiei (izolaţie nedemontabilă), se poate renunţa la verificarea exterioară cu condiţia ca verificarea interioară să se poată realiza.

(3) Dezizolarea recipientului şi verificarea exterioară trebuie să fie efectuate la maxim 16 ani, dacă instrucţiunile producătorului nu prevăd altfel. Dezizolarea parţială sau totală se efectuează cu ocazia eventualelor reparaţii.

(4) La recipientele la care verificarea interioară este înlocuită cu încercarea de presiune hidraulică, este necesară verificarea exterioară a suprafeţelor cu ocazia încercării de presiune hidraulică.

- La recipientele prevăzute cu catalizatori degradabili în contact cu aerul şi/sau cu site moleculare, la care revizia interioară şi încercarea de presiune nu se pot efectua decât cu ocazia înlocuirii catalizatorilor sau sitelor, se admite ca aceste verificări şi încercări să se execute la intervale de timp mai mari decât termenele scadente prevăzute în prezenta prescripţie tehnică, cu următoarele condiţii:

- termenele maxime la care se efectuează verificările tehnice periodice (revizia interioară şi încercarea de presiune) trebuie să fie stabilite şi înscrise în instrucţiuni tehnice specifice întocmite de deţinător/utilizator şi avizate de RADTE; pentru recipientele aflate în exploatare, aceste instrucţiuni trebuie să se prezinte la ISCIR în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei prescripţii tehnice; pentru recipientele noi, instrucţiunile tehnice specifice trebuie să fie transmise la ISCIR odată cu documentaţia pentru obţinerea autorizării  funcţionării;

- în intervalele dintre două verificări tehnice periodice trebuie să se efectueze şi alte verificări şi încercări (de exemplu verificări prin metode nedistructive, încercări de presiune cu mediul de lucru sau cu azot la presiunea maximă admisibilă PS); acestea trebuie să fie prevăzute de deţinător/utilizator, cu avizul RADTE, şi trebuie să se înscrie în aceleaşi instrucţiuni specifice, precizându-se felul, volumul, condiţiile de execuţie şi criteriile de acceptare, precum şi periodicitatea efectuării lor în timpul exploatării; aceste verificări şi încercări trebuie să se efectueze de către personalul propriu al deţinătorului/utilizatorului şi/sau de către laboratoare autorizate de ISCIR, în prezenţa RSVTI al unităţii deţinătoare; rezultatele trebuie să se ataşeze la cartea recipientului;

- (1) La recipientele cu căptuşeli de protecţie, revizia interioară constă în examinarea stării căptuşelii, care nu trebuie să prezinte fisuri sau deteriorări. Trebuie să se acorde o atenţie deosebită zonelor în care s-au observat la exterior supraîncălziri ale metalului în timpul funcţionării.

(2) Cu ocazia înlocuirii căptuşelii de protecţie trebuie să se examineze starea suprafeţei metalului, indiferent de termenul stabilit pentru revizia interioară, iar deţinătorul/utilizatorul este obligat să anunţe ISCIR.

(3) La recipientele care au căptuşeli de protecţie la rândul lor protejate printr-o manta metalică, la revizia interioară se examinează starea mantalei metalice de protecţie şi, după caz, starea căptuşelii în zonele neacoperite.

- (1) Se supun unor revizii interioare suplimentare executate de RSVTI, indiferent de reviziile interioare executate de inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR, următoarele categorii de recipiente:

- recipientele la care temperatura elementelor metalice depăşeşte în funcţionare valoarea de la care apare fenomenul de fluaj; pentru acestea, la prima punere în funcţiune şi periodic în timpul exploatării, se efectuează măsurări de diametre în zona mediană a fiecărei virole şi circumferinţe exterioare ale virolei respective; rezultatele măsurărilor se consemnează într-o schiţă care trebuie să fie ataşată la cartea recipientului; periodicitatea măsurărilor şi deformaţiile permanente admise trebuie să se stabilească prin documentaţia tehnică; periodicitatea nu poate depăşi 4 ani pentru măsurările interioare şi 10 ani pentru cele exterioare;

- recipientele care lucrează cu fluide care produc depuneri pe suprafeţele interioare;

- alte recipiente stabilite prin instrucţiunile interne.

(2) Modul de efectuare şi frecvenţa reviziilor interioare suplimentare se stabilesc prin instrucţiuni tehnice specifice avizate de RADTE.

SECŢIUNEA a 3-a

Încercarea la presiune hidraulică

- Încercarea de presiune se execută numai după efectuarea unei revizii interioare cu rezultate corespunzătoare.

- Încercarea la presiune hidraulică se efectuează în conformitate cu prevederile art. 36 - art. 53, în scopul verificării rezistenţei şi etanşeităţii recipientului.

- (1) Recipientele din instalaţiile complexe care sunt legate între ele printr-un sistem de conducte fără posibilitatea izolării fiecărui recipient, se supun la încercarea de presiune hidraulică în buclă. În acest caz, valoarea presiunii de încercare trebuie să fie egală cu cea mai mică valoare dintre presiunile de încercare a fiecărui recipient din bucla respectivă.

(2) Modul în care se efectuează încercarea de presiune trebuie să fie stabilit de către deţinător/utilizator cu avizul RADTE şi se înscrie obligatoriu în instrucţiunile specifice. Prin aceste instrucţiuni trebuie să se precizeze recipientele care formează bucle distincte şi condiţiile de încercare la presiune.

(3) Cu ocazia unor reparaţii care necesită scoaterea unui recipient din buclă, încercarea de presiune după reparaţie se efectuează la valoarea prescrisă pentru recipientul respectiv.

- (1) Încercarea de presiune se efectuează cel puţin o dată la 8 ani. În cazul recipientelor prevăzute la art. 78 şi a căror revizie interioară nu se poate efectua, încercarea de presiune hidraulică se efectuează cel puţin o dată la 4 ani.

(2) Pentru recipientele izolate termic la exterior se procedează conform prevederilor de la art. 78.

(3) În afară de verificarea la termenul scadent, încercarea de presiune se efectuează şi în următoarele cazuri:

- după o nouă instalare, dacă la revizia interioară se constată că recipientul prezintă deformaţii sau alte defecte;

- după o reparaţie, conform capitolului VI;

- după o întrerupere a funcţionării mai mare de 2 ani, înainte de repunerea în funcţiune a recipientului;

- cu ocazia înlocuirii căptuşelilor de protecţie, în cazurile prevăzute la art. 78;

- atunci când inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI, după caz, au motive să solicite efectuarea încercării;

- atunci când este solicitată motivat de către deţinătorul/utilizatorul recipientului.

(4) Inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI poate stabili termene mai scurte în funcţie de starea tehnică şi vechimea în serviciu a recipientului.

(5) Deţinătorul/utilizatorul este singurul răspunzător pentru respectarea termenelor scadente de efectuare a încercării de presiune, chiar dacă termenele respective îi sunt sau nu comunicate de către ISCIR.

SECŢIUNEA a 4-a

Revizia exterioară

- Revizia exterioară este verificarea tehnică neprogramată care se execută inopinat în timpul funcţionării recipientului şi are drept scop stabilirea stării generale a recipientului.

- Cu ocazia reviziei exterioare se verifică:

- existenţa şi buna funcţionare a dispozitivelor de siguranţă şi a aparatelor de măsurare şi control;

- starea recipientului şi a îmbinărilor (părţile vizibile şi accesibile);

- dacă personalul de exploatare cunoaşte instrucţiunile specifice instalaţiilor deservite.

SECŢIUNEA a 5-a

Încercarea pneumatică de etanşeitate

- (1) Pentru recipientele la care prin construcţie sau prin documentaţia tehnică este prevăzută încercarea pneumatică de etanşeitate, aceasta se efectuează la verificarea tehnică periodică în condiţiile prevăzute la art. 54, art. 55 şi art. 56.

(2) Verificarea etanşeităţii se face cu mijloacele prevăzute în documentaţia tehnică de însoţire a recipientului.

SECŢIUNEA a 6-a

Verificarea dispozitivelor de siguranţă

- Verificarea funcţionării corespunzătoare a dispozitivelor de siguranţă se efectuează conform prevederilor art. 57.

SECŢIUNEA a 7-a

Condiţii specifice cu privire la verificarea tehnică periodică

Recipiente pentru depozitarea clorului sau dioxidului de sulf lichefiate

- La efectuarea verificărilor tehnice periodice la recipientele pentru depozitarea clorului sau dioxidului de sulf lichefiate trebuie respectate următoarele:

- revizia interioară se efectuează la intervale de maxim 2 ani; cu ocazia reviziei interioare, îmbinările sudate cap la cap şi de colţ trebuie să fie controlate cu pulberi magnetice în procent de 100%;

- încercarea de presiune hidraulică se efectuează la intervale de maxim 4 ani;

- recipientele trebuie să fie pregătite pentru verificarea tehnică periodică conform instrucţiunilor de utilizare/exploatare.

Recipiente criogenice din industria oxigenului, azotului şi argonului

- Verificările tehnice periodice la recipientele criogenice cu manta de izolaţie sub vid, la care examinarea pereţilor metalici nu este posibilă, se efectuează la cel mult 4 ani de către ISCIR şi constă în efectuarea verificărilor menţionate la art. 58, lit. c), lit. d), lit. e) şi art. 59.

- (1) Verificările tehnice periodice se efectuează de către ISCIR şi cu ocazia lucrărilor de reparare (suplimentar faţă de perioadele de scadenţă acordate), dacă în cadrul acestora izolaţia este înlăturată în totalitate astfel încât recipientul interior poate fi examinat complet; suplimentar faţă de verificările de la art. 89 se efectuează:

- revizia interioară (verificarea interioară);

- încercarea de presiune hidraulică la recipientul interior;

NOTĂ: Deţinătorul/utilizatorul (sau reparatorul) este obligat să solicite la ISCIR efectuarea verificărilor tehnice periodice menţionate la lit. a) şi lit. b).

(2) În afara verificărilor periodice efectuate de ISCIR, deţinătorul/utilizatorul trebuie să efectueze periodic, prin personalul autorizat RSVTI, verificări constând în revizii exterioare, verificarea gradului de vid şi verificarea existenţei sigiliilor dispozitivelor de siguranţă.

Recipiente fierbătoare din industria celulozei şi hârtiei

- (1) Verificările tehnice periodice la recipientele fierbătoare din industria celulozei şi hârtie, se efectuează de către ISCIR.

(2) La recipientele prevăzute cu căptuşeli, revizia interioară se execută cel puţin o dată la 2 ani şi fără înlăturarea căptuşelii de protecţie.

(3) Fierbătoarele de celuloză prevăzute cu căptuşeală antiacidă se supun la verificări tehnice periodice fără căptuşeală, la intervale de maxim 16 ani şi ori de câte ori se desface căptuşeala antiacidă.

(4) Fierbătoarele prevăzute cu izolaţie exterioară se verifică la exterior cu izolaţia înlăturată, la intervale de maxim 16 ani şi ori de câte ori se constată defecte care presupun deteriorarea mantalei exterioare; demontarea instalaţiei se face numai în zonele afectate; dacă starea izolaţiei este bună şi nu s-au constatat deteriorări ale mantalei, la cererea motivată a deţinătorului/utilizatorului, ISCIR poate prelungi scadenţa la verificarea tehnică periodică până la 18 ani.

Recipiente cilindri uscători

- (1) Verificările tehnice periodice la recipientele cilindri uscători din componenţa maşinilor de fabricat hârtie, carton, piele artificială sau alte produse ce se fabrică în instalaţii similare, se efectuează de către ISCIR.

(2) Pentru recipientele cilindri uscători la care nu se poate efectua încercarea de presiune hidraulică, aceasta se poate înlocui, cu o revizie interioară şi o încercare de presiune cu fluidul de lucru la presiunea maximă admisibilă de lucru sau cu o revizie interioară cu măsurarea grosimii mantalei cilindrice cu ultrasunete.

(3) În afara termenului scadent, încercarea de presiune hidraulică se mai execută şi în cazurile în care recipientul cilindru uscător a fost scos din instalaţie pentru rectificare sau o nouă instalare.

(4) Rezultatele verificărilor se consemnează în procesul-verbal de verificare şi se ataşează la cartea recipientului.

Recipiente din instalaţiile frigorifice

- (1) Verificările tehnice periodice la recipientele fierbătoare din instalaţiile frigorifice, se efectuează de către ISCIR.

(2) Încercarea de presiune hidraulică pentru recipientele din instalaţiile frigorifice se efectuează cu lichide neagresive şi nepericuloase care nu sunt incompatibile cu fluidul de lucru la o valoare a presiunii de probă stabilită în documentaţia de însoţire.

(3) Revizia interioară se execută la maxim 8 ani sau când se goleşte instalaţia frigorifică de fluid.

(4) Revizia exterioară se execută la termene de maxim 4 ani.

(5) Rezultatele verificărilor se consemnează în procesul-verbal de verificare şi se ataşează la cartea recipientului.

Generatoare de acetilenă

- (1) Verificările tehnice periodice la generatoarele de acetilenă, se efectuează de către ISCIR sau de către RSVTI.

(2) Revizia interioară se efectuează cel puţin o dată la 3 ani;

(3) Încercarea de presiune se efectuează cel puţin o dată la 6 ani pentru generatoarele stabile, respectiv cel puţin o dată la 3 ani pentru generatoarele transportabile.

(4) Rezultatele verificărilor se consemnează în procesul-verbal de verificare şi se ataşează la cartea recipientului.

SECŢIUNEA a 8-a

Prelungirea autorizării funcţionării şi modificarea termenelor scadente pentru realizarea verificărilor tehnice periodice

- (1) În cazuri excepţionale şi motivate tehnic, pentru recipientele înglobate în linii tehnologice complexe şi care nu pot fi oprite din funcţiune, separat, pentru verificarea tehnică periodică la data scadentă, se poate admite prelungirea funcţionării acestora cu cel mult 12 luni, pe baza unui memoriu tehnic de evaluare a riscurilor în exploatare întocmit de deţinător/utilizator din care să rezulte că starea tehnică a acestuia permite acest lucru.

(2) Solicitarea scrisă a deţinătorului/utilizatorului recipientului şi memoriul tehnic se transmit la ISCIR cu minim 30 zile înainte de termenul scadent.

(3) Memoriul tehnic trebuie să cuprindă cel puţin următoarele:

- prezentarea/descrierea recipientului (tip constructiv, presiune, temperatură, fluid de lucru);

- istoricul exploatării (verificări tehnice periodice, revizii, reparaţii, avarii);

- monitorizarea parametrilor de funcţionare pe perioada de la ultima verificare tehnică periodică, după caz;

- măsuri compensatorii, după caz;

- echiparea cu dispozitive de siguranţă şi aparate de măsură, control;

- existenţa instrucţiunilor de exploatare;

- concluzii privind funcţionarea în continuare în condiţii de siguranţă.

- Prelungirea cu până la 12 luni a scadenţei la verificarea tehnică periodică se acordă în urma efectuării unei revizii exterioare, astfel:

- de către ISCIR, pentru recipientele menţionate la art. 71 alin. (1);

- de către ISCIR sau RSVTI al deţinătorului/utilizatorului, funcţie de cine a efectuat ultima verificare tehnică periodică la recipientele menţionate la art. 71 alin. (2); dacă prelungirea se efectuează de către RSVTI, o copie a procesului-verbal încheiat pentru revizia exterioară se transmite la ISCIR;

- de către RSVTI al deţinătorului/utilizatorului, pentru recipientele menţionate la art. 71 alin. (3).

- Procesul-verbal încheiat pentru revizia exterioară se ataşează la cartea recipientului împreună cu memoriul tehnic.

- (1) Atunci când cerinţele procesului tehnologic nu permit oprirea recipientului la data scadentă pentru revizia interioară se poate prelungi autorizarea funcţionării până la termenul scadent pentru revizia interioară şi încercarea la presiune hidraulică.

(2) Prelungirea autorizării funcţionării se efectuează în baza unui memoriu tehnic de analiză a riscurilor, întocmit de persoana juridică autorizată pentru verificări tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic.

(3) Memoriul tehnic de analiză a riscurilor, avizat de RADTE, cuprinde, cel puţin, următoarele:

- prezentarea/descrierea recipientului;

- istoricul exploatării, precum verificări tehnice periodice, revizii, reparaţii, avarii şi altele asemenea;

- monitorizarea parametrilor de funcţionare pe perioada de la ultima verificare tehnică periodică;

- identificarea şi evaluarea riscurilor astfel:

  - identificarea evenimentelor nedorite care duc la materializarea unui risc;

  - analiza mecanismelor prin care aceste evenimente nedorite ar putea să se producă în general, aprecierea importanţei lor şi a probabilităţii apariţiei de efecte dăunătoare;

  - evaluarea riscurilor.

- măsuri compensatorii;

- concluzii privind funcţionarea în continuare în condiţii de siguranţă.

- În funcţie de concluziile memoriului tehnic, ISCIR decide continuarea verificărilor tehnice sau respingerea solicitării de prelungire a autorizării funcţionării.

- (1) Inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR efectuează o revizie exterioară.

(2) Rezultatele verificărilor se consemnează într-un proces-verbal conform modelului din anexa 2, şi dacă sunt corespunzătoare, se acordă prelungirea autorizării funcţionării, stabilindu-se termenul următoarei verificări tehnice (ziua, luna şi anul).

CAPITOLUL VI

REPARAREA

SECŢIUNEA 1

Prevederi generale

- (1) Repararea recipientelor se face cu respectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice şi a celorlalte acte normative aplicabile. Cerinţele tehnice prevăzute în prezentul capitol sunt condiţii minime obligatorii referitoare la repararea recipientelor.

(2) Repararea recipientelor se efectuează de către producătorul acestora, de către persoane juridice autorizate de ISCIR sau de către persoane juridice autorizate de autorităţile competente din statele membre. Persoanele juridice autorizate de autorităţile competente din statele membre trebuie să fie înregistrate în Registrul naţional al persoanelor juridice autorizate de către ISCIR. Condiţiile privind autorizarea de către ISCIR a persoanelor juridice care efectuează repararea recipientelor precum şi condiţiile de înregistrare în Registrul naţional al persoanelor juridice autorizate de ISCIR sunt stabilite în prescripţia tehnică aplicabilă.

(3) Obligaţiile şi responsabilităţile persoanelor juridice care efectuează repararea recipientelor sunt prevăzute la capitolul XII.

(4) Toate constatările referitoare la repararea recipientelor trebuie să se consemneze de către inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI în procese-verbale de verificare tehnică. Modelele proceselor-verbale de verificare tehnică sunt prevăzute în anexele 2 şi 3.

(5) Autorizaţia de a repara recipiente nu este necesară atunci când reparaţia se efectuează de către producător.

- (1) Repararea recipientelor se face pe baza unei documentaţii tehnice preliminare de reparare avizată de către RADTP.

(2) Condiţiile privind atestarea persoanelor fizice care efectuează avizarea documentaţiilor preliminare de reparare a recipientelor sunt conform legislaţiei în vigoare.

(3) Obligaţiile şi responsabilităţile persoanelor fizice care efectuează avizarea documentaţiilor preliminare de reparare a recipientelor sunt prevăzute la capitolul XII.

- (1) Lucrările de reparare a recipientelor se execută cu respectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice şi ale documentaţiei tehnice preliminare de reparare elaborate în funcţie de complexitatea lucrărilor. Se au în vedere reglementările care au stat la baza construirii dar se pot adopta şi alte soluţii bazate pe alte reglementări tehnice aplicabile, care să asigure respectarea cerinţelor esenţiale de securitate.

(2) În cadrul lucrărilor de reparare se folosesc subansambluri construite de reparatori autorizaţi în baza documentaţiei tehnice avizate de RADTP, cu excepţia subansamblelor/componentelor reglementate conform Hotărârii Guvernului 584/2004 cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Deţinătorul trebuie să pună la dispoziţie documentaţia tehnică a recipientelor care să permită identificarea tuturor datelor tehnice necesare efectuării lucrărilor de reparare la acestea.

(4) Documentaţia tehnică de reparare se ataşează la cartea recipientului.

SECŢIUNEA a 2-a

Specificarea lucrărilor de reparare care se verifică de către ISCIR

- Lucrările executate în cadrul reparaţiilor planificate sau neplanificate la recipiente, se verifică de către inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR şi/sau de către RSVTI al deţinătorului/utilizatorului împreună cu RSL al persoanei juridice reparatoare.

- (1) Lucrările executate în cadrul reparaţiilor la recipiente, care se verifică de către inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR sunt următoarele:

- înlocuirea de virole, funduri, plăci tubulare sau alte elemente sub presiune, care se pot executa separat şi asambla la instalaţie;

- repararea prin încărcare cu sudură a elementelor sub presiune care prezintă coroziuni sau eroziuni şi placarea prin încărcare prin sudură a suprafeţelor elementelor recipientelor;

- remedierea prin sudare a fisurilor sau crăpăturilor elementelor sub presiune;

- executarea unor suduri noi la elementele sub presiune, refacerea sau remedierea celor existente;

- înlocuirea ţevilor schimbătoarelor de căldură şi a niturilor de la recipiente;

- înlocuirea armăturilor de siguranţă cu alte tipodimensiuni care diferă de cele prevăzute în proiectul iniţial;

- remedierea zonelor din care au fost prelevate probe de material în scopul evaluării stării tehnice a recipientelor;

- executarea de lucrări ca urmare a modificării proiectului iniţial de construcţie a recipientului sau care duc la modificarea parametrilor iniţiali maximi admişi pentru funcţionarea acestuia;

- înlocuirea fasciculelor schimbătoarelor de căldură;

- înlocuirea mantalei exterioare a unui recipient cu pereţi dubli;

- montarea unui recipient pe un nou amplasament.

(2) Pentru lucrările de reparare altele decât cele menţionate la alin. (1), verificarea tehnică după reparare se efectuează de către RSVTI al deţinătorului/utilizatorului împreună cu RSL al reparatorului. Rezultatele verificării tehnice după reparare trebuie să fie consemnate într-un proces-verbal de verificare tehnică al cărui model este prevăzut în anexa 3. Procesul-verbal de verificare tehnică se ataşează la cartea recipientului.

- Dacă prin lucrările de reparare efectuate s-au modificat performanţele iniţiale ale recipientului, scopul sau tipul acestuia, se aplică prevederile prezentei prescripţii tehnice referitoare la retimbrarea recipientului.

SECŢIUNEA a 3-a

Etapele necesare efectuării reparării

- (1) Înaintea începerii lucrărilor de reparare, persoana juridică reparatoare, cu acordul scris al deţinătorului/utilizatorului, întocmeşte un memoriu tehnic de prezentare a lucrărilor de reparare, care trebuie să cuprindă cel puţin următoarele:

- descrierea recipientului (instalaţia aferentă), cu indicarea parametrilor de funcţionare;

- lucrările de reparare ce urmează a se efectua;

- condiţiile tehnice de execuţie a lucrărilor de reparare;

- planul de examinări, verificări şi încercări care urmează a se efectua pe parcursul şi la finalul lucrărilor de reparare.

(2) Documentaţia tehnică preliminară de reparare avizată de către RADTP se ataşează la memoriul tehnic de prezentare a lucrărilor de reparare.

(3) Memoriul tehnic se înaintează la ISCIR în vederea acceptării începerii lucrărilor de reparare. Se interzice începerea lucrărilor de reparare fără procesul-verbal de acceptare al ISCIR.

(4) Prin procesul-verbal de acceptare a începerii lucrărilor de reparare, ISCIR poate solicita ca anumite operaţii, examinări, verificări sau încercări să se efectueze în prezenţa inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR, iar în cazul recipientelor sau elementelor acestora, la care datorită concepţiei constructive nu mai este posibilă examinarea cu ocazia verificării tehnice în vederea autorizării funcţionării după reparare, participarea este obligatorie. Persoana juridică reparatoare este obligată să solicite participarea inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR la operaţiile, examinările, verificările sau încercările respective.

(5) În cazul în care pe parcursul lucrărilor de reparare apar modificări faţă de memoriul tehnic de prezentare a lucrărilor de reparare acceptat de ISCIR, acesta se revizuieşte şi se transmite la ISCIR în vederea obţinerii acceptului cu modificările aferente.

- Documentaţia tehnică de reparare, întocmită de către persoana juridică reparatoare la finalul lucrărilor de reparare trebuie să cuprindă următoarele:

- memoriul tehnic de prezentare a lucrărilor de reparare acceptat de ISCIR (inclusiv documentaţia preliminară de reparare avizată de RADTP);

- certificatele de inspecţie ale materialelor de bază şi de adaos utilizate la reparare conform cerinţelor din documentaţia preliminară de reparare; declaraţii de conformitate pentru armături, dispozitive de siguranţă şi altele asemenea, care au fost înlocuite, după caz;

- lista procedurilor de sudare aprobate folosite în execuţia îmbinărilor sudate şi specificaţiile procedurilor de sudare specifice, întocmite de RTS, la care se ataşează, în copie, fişele de aprobare, în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice referitoare la aprobarea procedurilor de sudare;

- tabelul nominal cu sudorii autorizaţi conform prevederilor prescripţiei tehnice referitoare la autorizarea sudorilor, care au executat lucrările de sudare, întocmit de RTS, la care se ataşează autorizaţiile sudorilor, în copie;

- fişa şi diagrama de tratament termic, atunci când acesta este prevăzut în memoriul tehnic sau în documentaţia tehnică preliminară de reparare;

- buletinele cuprinzând rezultatele examinărilor, verificărilor şi încercărilor efectuate de către laboratoare autorizate/evaluate de ISCIR conform prevederilor prescripţiei tehnice aplicabilă;

- procesul-verbal întocmit de către RSVTI care sunt consemnate rezultatele încercărilor de casă, în care să se specifice că instalaţia se poate supune verificărilor tehnice în scopul repunerii în funcţiune;

- declaraţia privind lucrările de reparare efectuate, conform modelului din anexa 4.

- Verificarea tehnică a recipientelor în timpul şi la finalul lucrărilor de reparare se efectuează la locul de executare a acestora de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR şi/sau de către personalul tehnic de specialitate RSL atestat de ISCIR, al persoanei juridice reparatoare.

- Pentru recipientele care, în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice, rămân în regim de supraveghere tehnică a deţinătorului/utilizatorului, verificarea lucrărilor de reparare se efectuează de către RSVTI al acestuia împreună cu RSL al reparatorului.

- (1) Verificarea recipientelor la finalul lucrărilor de reparare constă în:

- verificarea documentaţiei tehnice de reparare, întocmită conform art. 108;

- verificarea, în concordanţă cu documentaţia tehnică, a modului în care au fost efectuate lucrările de reparare.

(2) Pentru recipientele la care s-au obţinut rezultate corespunzătoare, se efectuează verificările în vederea repunerii în funcţiune conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice.

SECŢIUNEA a 4-a

Dispoziţii finale privind repararea

- (1) Verificările în vederea repunerii în funcţiune se efectuează la locul de funcţionare al recipientului în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice.

(2) În procesul-verbal încheiat cu ocazia verificărilor efectuate în vederea repunerii în funcţiune se consemnează parametrii de funcţionare şi data efectuării următoarei verificări tehnice periodice (ziua, luna şi anul) cu respectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice.

- În cazul reparării unor recipiente sau elemente ale acestora care datorită modului de execuţie, montare sau exploatare necesită verificări şi încercări suplimentare (măsurarea deformaţiilor şi altele asemenea) sau atunci când unele dintre verificările şi încercările prevăzute în prezenta prescripţie tehnică nu pot fi efectuate, se pot efectua şi alte verificări şi încercări. Acestea se prevăd în documentaţia tehnică preliminară de reparare, precizându-se tipul, volumul, condiţiile tehnice de execuţie şi criteriile de acceptare, precum şi periodicitatea efectuării acestora în timpul utilizării recipientelor.

CAPITOLUL VII

VERIFICĂRI TEHNICE ÎN UTILIZARE PENTRU INVESTIGAŢII/EXAMINĂRI CU CARACTER TEHNIC

SECŢIUNEA 1

Domeniu de aplicare

- (1) Verificarea tehnică în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic a recipientelor se efectuează de către producătorul acestora, de către persoane juridice autorizate de către ISCIR sau de către persoane juridice autorizate de autorităţile competente din statele membre. Persoanele juridice autorizate de autorităţile competente din statele membre trebuie să fie înregistrate în Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate. Condiţiile privind autorizarea de către ISCIR a persoanelor juridice care efectuează verificarea tehnică în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic a recipientelor precum şi condiţiile de înregistrare în Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate sunt stabilite în prescripţia tehnică aplicabilă. Obligaţiile şi responsabilităţile persoanelor fizice sau juridice sunt prevăzute la capitolul XII din prezenta prescripţie tehnică.

(2) Cerinţa de autorizare pentru verificarea tehnică în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic a nu se aplică producătorilor recipientelor fabricate de aceştia.

- Verificarea tehnică în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic se efectuează în scopul stabilirii stării tehnice, evaluării duratei de funcţionare remanentă şi stabilirii condiţiilor de funcţionare în siguranţă a recipientelor.

- Verificarea tehnică în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic se poate efectua în următoarele cazuri:

- dacă la recipientul s-au produs avarii;

- dacă în urma verificărilor tehnice periodice, efectuate conform prezentei prescripţii tehnice, se obţin rezultate necorespunzătoare; recipiente la care se constată zone de coroziune, care ar putea periclita funcţionarea în condiţii de siguranţă;

- atunci când recipientul urmează să fie repus în funcţiune după o perioadă de timp în care a fost oprit, fără să fie conservat în mod corespunzător (conform instrucţiunilor de exploatare şi unor proceduri specifice), iar repunerea acestuia în funcţiune ar putea periclita siguranţa în funcţionare;

- la sfârşitul duratei de viaţă a recipientului, atunci când aceasta este stabilită prin documentaţia tehnică;

- la expirarea duratei normale de funcţionare prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004, atunci când prin documentaţia tehnică nu este prevăzută durata de viaţă a recipientului;

- atunci când documentaţia tehnică a recipientului lipseşte sau este incompletă;

- înainte de autorizarea funcţionării, în cazul recipientelor vechi, menţionate la art. 23 lit. b);

- în cazul în care se intenţionează utilizarea unui recipient la parametrii de funcţionare mai severi decât cei pentru care a fost proiectat, construit şi autorizat pentru funcţionare înainte de 1 ianuarie 2004;

- atunci când la recipientul aflat în funcţiune se constată o funcţionare anormală a acestuia precum depăşirea parametrilor maximi de funcţionare, apariţia unor deformaţii ale corpului sub presiune, şi altele asemenea.

SECŢIUNEA a 2-a

Condiţii privind efectuarea verificărilor tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic

- (1) Persoana juridică autorizată pentru efectuarea de verificări tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic întocmeşte un program de investigaţii/examinări care trebuie să cuprindă cel puţin următoarele:

- descrierea recipientului din punct de vedere constructiv şi al parametrilor de funcţionare (volum, presiune, temperatură, fluid de lucru); se anexează desenul tip de ansamblu;

- prezentarea eventualelor lucrări de reparare care au fost efectuate anterior sau a altor evenimente (avarii, accidente şi altele asemenea) care au avut loc în timpul perioadei de funcţionare la recipientul;

- planuri care cuprind examinările, verificările şi încercările care se propun a fi efectuate la recipientul; se întocmesc schiţe care cuprind, după caz, poziţionarea exactă a punctelor şi locurilor unde urmează să se efectueze examinări vizuale şi/sau nedistructive, măsurări de grosimi şi altele asemenea şi a zonelor din care urmează să fie prelevate epruvete pentru încercări distructive;

- menţionarea condiţiilor de execuţie a examinărilor, verificărilor şi încercărilor care se propun a fi efectuate la recipientul (prescripţii tehnice, standarde şi altele asemenea), precum şi a criteriilor de acceptare a rezultatelor obţinute.

NOTĂ: În situaţia prevăzută la art. 116 lit. h), la programul de investigaţii/examinări se anexează şi breviarul de calcul de rezistenţă întocmit corespunzător noilor parametrii de funcţionare.

(2) Deţinătorul/utilizatorul trebuie să pună la dispoziţie documentaţia tehnică a recipientului care să permită identificarea datelor tehnice necesare întocmirii programului de investigaţii/examinări.

(3) Programul de investigaţii/examinări trebuie să fie avizat de RADTE al persoanei juridice autorizate, după care se transmite la ISCIR în vederea acceptării acestuia.

- În cazul întocmirii programului conform art. 117, ISCIR transmite acceptul efectuării programului, cu sau fără completări.

- (1) Reprezentantul persoanei juridice autorizată pentru efectuarea de verificări tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic participă la toate examinările, verificările şi încercările prevăzute în programul acceptat de ISCIR.

(2) Examinările nedistructive/distructive trebuie efectuate de către laboratoare autorizate/evaluate de ISCIR conform prevederilor prescripţiei tehnice aplicabile.

- (1) ISCIR poate solicita ca anumite examinări, verificări sau încercări să se efectueze în prezenţa inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR. Persoana juridică autorizată pentru efectuarea de verificări tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic are obligaţia să solicite, cu cel puţin 5 zile înainte, participarea inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR la efectuarea examinărilor, verificărilor şi încercărilor.

- (1) Pe baza rezultatelor obţinute în urma examinărilor, verificărilor şi încercărilor efectuate, persoana juridică autorizată pentru efectuarea de verificări tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic întocmeşte raportul tehnic care conţine concluziile finale privind posibilitatea funcţionării în condiţii de siguranţă a recipientului.

(2) Raportul tehnic trebuie să fie avizat de RADTE al persoanei juridice autorizate.

(3) Raportul tehnic împreună cu documentaţia tehnică conţinând buletinele şi certificatele cu rezultatele obţinute, breviarul de calcul de rezistenţă şi procesele-verbale întocmite de inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR, după caz, întocmită ca urmare a examinărilor, verificărilor şi încercărilor efectuate conform programului acceptat de ISCIR, trebuie să fie transmise la ISCIR pentru acceptare.

- (1) După acceptarea de către ISCIR a raportului tehnic, deţinătorul/utilizatorul trebuie să respecte concluziile menţionate în raportul tehnic întocmit de persoana juridică autorizată pentru efectuarea de verificări tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic.

(2) În cazul obţinerii unor rezultate corespunzătoare deţinătorul/utilizatorul solicită la ISCIR efectuarea examinărilor şi verificărilor în vederea repunerii în funcţiune a recipientului conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice.

(3) Dacă în urma examinărilor, verificărilor şi încercărilor efectuate rezultă necesitatea efectuării unor lucrări de reparare la recipientul, acestea se efectuează conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice, iar examinările şi verificările în vederea repunerii în funcţiune se efectuează ulterior.

- Documentaţia tehnică acceptată de ISCIR (programul de investigaţii/examinări, raportul tehnic şi documentele aferente acestuia) trebuie să fie ataşată la cartea recipientului, urmând a fi prezentată inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR atunci când se solicită efectuarea examinărilor şi verificărilor în vederea repunerii în funcţiune.

CAPITOLUL VIII

TIMBRAREA ŞI RETIMBRAREA

- (1) Recipientele a căror reparare, exploatare, funcţionare şi verificare se efectuează în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice, aflate în funcţionare fără placa de timbru, trebuie să fie timbrate în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice.

(2) Aplicarea plăcii de timbru la recipientele aflate în funcţionare se poate face în următoarele situaţii:

- atunci când aceasta lipseşte, este deteriorată sau este ilizibilă;

- atunci când se modifică parametrii de funcţionare ai recipientului în urma reparării sau a efectuării unor investigaţii/examinări cu caracter tehnic.

(3) Sunt exceptate recipientele care prin documentaţia tehnică de însoţire nu au prevăzută placă de timbru, conţinutul acesteia fiind marcat prin poansonare pe corpul recipientului sau prin etichetare şi sunt autorizate să funcţioneze în aceste condiţii.

- (1) Pentru recipientele autorizate/admise să funcţioneze, la care placa de timbru nu există sau este deteriorată, aceasta se poate reconstitui de către deţinător, în baza documentaţiei existente (din care să rezulte parametrii de funcţionare, nr. de fabricaţie/an, constructor).

(2) Placa de timbru se poate aplica numai dacă pe recipientul există marcate prin poansonare cel puţin datele (nr. de fabricaţie/an şi denumirea unităţii constructoare) care să permită stabilirea cu certitudine a faptului că documentaţia tehnică aparţine acestuia.

(3) Placa de timbru trebuie să fie conform documentaţiei tehnice de însoţire şi trebuie să fie aplicată de către RSVTI al deţinătorului/utilizatorului care trebuie să întocmească un proces-verbal în cartea recipientului. Datele care trebuie să fie înscrise pe placa de timbru se stabilesc pe baza documentaţiei tehnice existente a recipientului.

- (1) Pentru recipientele neautorizate/neadmise să funcţioneze, la care placa de timbru nu există sau este deteriorată şi la care se solicită autorizarea/admiterea funcţionării, aplicarea plăcii de timbru se face în urma efectuării unor investigaţii/examinări cu caracter tehnic, conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice.

(2) Placa de timbru este aplicată de către RSVTI al deţinătorului/utilizatorului.

- În cazul modificării parametrilor de funcţionare ai recipientelor, ca urmare a efectuării unor investigaţii/examinări cu caracter tehnic conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice, se efectuează retimbrarea conform art. 126 alin. (2).

- Recipientele la care placa de timbru nu există sau este deteriorată şi pentru care deţinătorul/utilizatorul nu posedă documentaţia tehnică, care să permită identificarea datelor necesare timbrării/retimbrării, şi nu există marcate prin poansonare cel puţin datele care să permită identificarea parametrilor de funcţionare, trebuie să fie scoase din uz şi casate conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice. Este interzisă timbrarea/retimbrarea şi punerea în funcţiune a acestora.

CAPITOLUL IX

AVARII ŞI ACCIDENTE

- În cazul avariilor care determină oprirea din funcţiune sau funcţionarea în condiţii de nesiguranţă a unei instalaţii/echipament, precum şi în cazurile de accidente provocate la instalaţie/echipament, persoana fizică sau juridică care deţine/utilizează instalaţia/echipamentul are obligaţia de a opri din funcţionare instalaţia/echipamentul şi de a anunţa de îndată ISCIR despre producerea evenimentului; cu această ocazie trebuie să se anunţe cel puţin următoarele date: numele şi prenumele şi funcţia persoanei care anunţă, modul în care poate fi contactat în vederea unor eventuale date suplimentare, data, ora şi locul producerii avariei/accidentului, felul instalaţiei/echipamentului, urmările avariei/accidentului.

- Persoana fizică sau juridică care deţine/utilizează instalaţia/echipamentul care a suferit avaria, sau la care s-a produs accidentul, are următoarele obligaţii de îndeplinit prin RSVTI:

- să ia măsurile necesare pentru ca situaţia produsă de avarie sau în timpul accidentului să rămână nemodificată până la sosirea inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR, cu excepţia cazului în care situaţia respectivă ar constitui un pericol pentru viaţa şi sănătatea persoanelor;

- să ia toate măsurile de asigurare a condiţiilor de securitate, în cazul în care fluidul de lucru este toxic, inflamabil sau exploziv;

- să izoleze pe cât posibil zona de lucru a instalaţiei/echipamentului avariat sau la care s-a produs accidentul;

- să întocmească un raport cu situaţia tehnică a instalaţiei/echipamentului imediat după avarie/accident, care trebuie să includă şi fotografii ale instalaţiei/echipamentului avariat, precum şi intervenţiile efectuate până la sosirea inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR;

- să pună la dispoziţia inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR autorizaţia de funcţionare a instalaţiei/echipamentului (cartea ISCIR) precum şi raportul de mai sus (în cazurile justificate raportul nu mai este necesar).

- Inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR trebuie să întocmească procesul-verbal de constatare a avariei sau accidentului şi de oprire din funcţiune a instalaţiei/echipamentului.

- (1) Instalaţiile/echipamentele care au suferit avarii sau accidente care au determinat oprirea lor din funcţionare trebuie să fie supuse unor investigaţii/examinări cu caracter tehnic (în vederea evaluării stării tehnice a acestora), efectuate conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice şi ale prescripţiilor tehnice aplicabile.

(2) Investigaţiile/examinările cu caracter tehnic nu sunt necesare în măsura în care persoana fizică sau juridică deţinătoare/utilizatoare renunţă la utilizarea instalaţiei/echipamentului avariat şi decide scoaterea din uz şi casarea acestuia.

- Expertizele în caz de avarii sau accidente la instalaţii/echipamente trebuie să fie realizate de către experţii ISCIR.

CAPITOLUL X

SCOATEREA DIN UZ ŞI CASAREA

- (1) Scoaterea din uz a recipientelor se poate face de către deţinător/utilizator în următoarele cazuri:

- dacă în urma verificărilor şi încercărilor efectuate conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice, la verificările tehnice periodice sau după reparaţii, se constată că recipientul nu mai prezintă siguranţă în funcţionare;

- dacă în urma examinărilor, verificărilor şi încercărilor efectuate în vederea evaluării stării tehnice sau a studiilor privind stabilirea condiţiilor de funcţionare şi evaluarea duratei de funcţionare remanente se constată că recipientul nu mai poate funcţiona în condiţii de siguranţă sau durata de funcţionare a fost epuizată;

- la sfârşitul duratei de viaţă a recipientului, atunci când aceasta este stabilită prin documentaţia tehnică;

- atunci când recipientul a suferit o avarie în urma căreia acesta nu mai poate fi pus în funcţiune;

- dacă recipientul nu mai poate fi identificat după placa de timbru, după marcajul de pe corp sau nu mai are cartea recipientului (aceasta neputând fi refăcută);

- atunci când deţinătorul/utilizatorul renunţă din proprie iniţiativă la recipientul.

(2) Oprirea din funcţionare şi conservarea recipientului nu înseamnă scoatere din uz.

- Recipientele scoase din uz trebuie casate prin grija deţinătorului/utilizatorului. Operaţia de casare a recipientului este consemnată într-un proces-verbal întocmit de către RSVTI şi semnat de către reprezentantul deţinătorului/utilizatorului.

- Placa de timbru trebuie demontată de pe recipientul şi distrusă în prezenţa RSVTI al deţinătorului/utilizatorului. Acest fapt se consemnează în procesul-verbal încheiat conform art. 135.

- Procesul-verbal încheiat se ataşează la cartea recipientului şi rămâne în arhiva deţinătorului/utilizatorului.

- (1) Deţinătorul/utilizatorul comunică în scris scoaterea din uz şi casarea recipientului la ISCIR, în vederea scoaterii din evidenţa ISCIR a acestuia.

(2) Comunicarea se transmite la ISCIR în termen de 15 zile de la întocmirea procesului-verbal menţionat la art. 135.

- Sunt interzise repunerea în funcţiune şi exploatarea recipientelor scoase din uz şi casate.

CAPITOLUL XI

ATESTĂRI ŞI AUTORIZĂRI

- (1) ISCIR atestă persoanele fizice pentru următoarele activităţi:

- avizarea documentaţiei tehnice preliminare de reparare

(2) ISCIR autorizează persoanele juridice pentru următoarele activităţi:

- repararea recipientelor;

- verificări tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic la recipiente.

(3) ISCIR autorizează următoarele persoane fizice:

- operator responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor RSVTI.

- Metodologia de atestare/autorizare/actualizare/extindere a domeniului de autorizare pentru activităţile prevăzute la art. 140, precum şi condiţiile şi documentaţia necesară sunt prevăzute în prescripţia tehnică specifică şi celelalte reglementări aplicabile.

- Obţinerea autorizaţiei emise de ISCIR nu absolvă persoana fizică sau juridică de obligaţia obţinerii tuturor celorlalte autorizaţii reglementate de legislaţia în vigoare.

CAPITOLUL XII

OBLIGAŢII ŞI RESPONABILITĂŢI

SECŢIUNEA 1

Prevederi generale

- Persoanele fizice sau juridice autorizate de ISCIR, deţinătorii/utilizatorii recipientelor trebuie să respecte prevederile Legii 64/2008 „Legea privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil”.

SECŢIUNEA a 2-a

Obligaţiile şi responsabilităţile deţinătorilor/utilizatorilor

- În vederea asigurării condiţiilor pentru funcţionarea în condiţii de siguranţă, deţinătorii/utilizatorii au următoarele obligaţii şi responsabilităţi:

- să solicite şi să obţină autorizarea/admiterea funcţionării pentru recipientele şi să le înregistreze la ISCIR şi în evidenţa internă;

- să supună recipientele la verificările tehnice efectuate de către ISCIR sau de către RSVTI (pentru cazurile prevăzute la capitolul III şi capitolul V) în vederea autorizării funcţionării şi la verificările tehnice periodice (conform perioadelor de scadenţă acordate), pregătind recipientele şi creând toate condiţiile necesare în scopul verificării acestora;

- să îndeplinească la termenele prevăzute măsurile dispuse de inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR şi RSVTI prin procesul-verbal de verificare tehnică;

- să ia măsurile necesare şi să se asigure că recipientele sunt utilizate în condiţii de siguranţă, prin efectuarea reviziilor, reparaţiilor şi întreţinerii conform instrucţiunilor tehnice ale producătorilor, normativelor legale şi prezentei prescripţii tehnice;

- să asigure existenţa la fiecare loc de muncă a instrucţiunilor tehnice interne menţionate la art. 65;

- să folosească pentru utilizarea instalaţiei/echipamentului numai personal de exploatare care îndeplineşte condiţiile menţionate la art. 66;

- să solicite la ISCIR scoaterea din evidenţă a recipientelor scoase din uz şi casate;

- Deţinătorul/utilizatorul este responsabil pentru eventualele avarii sau accidente produse prin exploatarea recipientelor fără autorizarea funcţionării necesară sau prin exploatarea necorespunzătoare a acestora.

- (1) Persoana fizică sau juridică care deţine/utilizează recipiente are obligaţia să asigure operator autorizat, responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică în utilizare a instalaţiilor/echipamentelor, denumit RSVTI, conform prescripţiilor tehnice.

(2) Orice schimbare a operatorului RSVTI trebuie să fie comunicată, în scris, în termen de 15 zile, la ISCIR.

- În cazul transferului dreptului de proprietate, fostul deţinător/utilizator are obligaţia să înştiinţeze, în scris, în termen de 15 zile, ISCIR pentru scoaterea din evidenţă a recipientului vândut.

- În cazul transferului dreptului de proprietate, noul deţinător/utilizator are obligaţia să înştiinţeze, în scris, în termen de 15 zile, ISCIR pentru luarea în evidenţă a recipientului achiziţionat.

SECŢIUNEA a 3-a

Obligaţiile şi responsabilităţile persoanele fizice sau juridice atestate/autorizate de ISCIR

- (1) Obligaţiile şi responsabilităţile persoanelor fizice atestate pentru avizarea documentaţiei tehnice preliminare de reparare:

- să cunoască actele normative în vigoare, prescripţiile tehnice specifice şi standardele aplicabile;

- să verifice dacă au fost adoptate soluţii tehnice care să permită funcţionarea recipientelor în condiţii de siguranţă;

- să verifice dacă au fost prevăzute în documentaţia tehnică examinările, verificările şi încercările ce trebuie să fie efectuate de persoanele juridice reparatoare la locul de funcţionare, în concordanţă cu prevederile prezentei prescripţii tehnice;

- să elaboreze în cadrul documentaţiei tehnice preliminare de reparare desenul tip de ansamblu, cuprinzând principalele date tehnice conform prescripţiilor tehnice, care să permită verificarea parametrilor de funcţionare în siguranţă a recipientelor în timpul montării, reparării şi la locul de funcţionare;

- să urmărească existenţa în documentaţiile avizate a precizărilor legate de standardele, codurile de proiectare si normativele folosite;

- să elaboreze instrucţiuni tehnice, după caz, pentru exploatarea, întreţinerea, revizia şi verificarea recipientelor, care să servească şi pentru pregătirea personalului de exploatare, întreţinere, revizie şi verificare;

- să avizeze documentaţiile tehnice, respectiv desenele de ansamblu şi breviarele de calcul (unde este cazul);

- să ţină evidenţa documentaţiilor tehnice pe care le avizează conform, in registrul al cărui model este prezentat în anexa 6;

- să pună la dispoziţia inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR datele, informaţiile şi documentele în legătură cu obiectul autorizaţiei deţinute, solicitate de către acesta cu ocazia controalelor efectuate;

- să participe la instructajele profesionale şi examinările organizate de ISCIR (când este cazul).

(2) Confirmarea avizării documentaţiei preliminare de reparare cu privire la respectarea prevederilor prescripţiilor tehnice în vigoare se face prin aplicarea pe documentaţie a ştampilei conform modelului de mai jos:

Numele şi prenumele:

ATESTAT RADTP – IMSP..............................

Nr.:

AVIZAT CORESPUNDE *

Data: Semnătura:

* Se menţionează indicativele principalelor prescripţii tehnice utilizate.

- Persoanele juridice autorizate pentru reparare au următoarele obligaţii şi responsabilităţi:

să execute lucrările de reparare în conformitate cu documentaţia tehnică preliminară de reparare avizată de RADTP, valabilă la data începerii lucrărilor respective;

- să înceapă execuţia lucrărilor de reparare numai după existenţa procesului-verbal al inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR prin care s-a acceptat începerea lucrărilor de reparare;

- să pregătească şi să asigure condiţiile pentru realizarea verificărilor tehnice a recipientelor în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice; să prezinte recipientele şi toate documentaţiile tehnice necesare, în timpul şi la sfârşitul reparării, la verificările care se efectuează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau de către personalul propriu, atestat de ISCIR;

- să întocmească documentaţia prevăzută de prescripţia tehnică şi să o pună la dispoziţia deţinătorului/utilizatorului odată cu predarea/recepţia recipientului;

- să întocmească şi să ţină la zi registrele de evidenţă a lucrărilor efectuate, conform modelului din anexa 5;

- să nominalizeze personal tehnic propriu pentru verificarea lucrărilor care fac obiectul autorizării RSL şi RTS, atestat în acest scop de ISCIR;

- să ia măsuri corespunzătoare astfel ca personalul propriu nominalizat RSL şi RTS, atestat de ISCIR, să-şi poată îndeplini în bune condiţii sarcinile prevăzute;

- să comunice, în scris, în termen de 15 zile, la ISCIR orice schimbare a RSL/RTS; să asigure că personalul nou propus începe activitatea specifică numai după atestarea acestuia de către ISCIR;

- să desfăşoare activităţile autorizate conform procedurilor de lucru proprii şi instrucţiunilor specifice, cu respectarea prevederilor prescripţiilor tehnice în vigoare aplicabile, ale standardelor şi normativelor în vigoare şi ale normelor specifice de protecţia muncii;

- să supună avizării RADTP documentaţia tehnică preliminară de reparare, în cazul în care pe parcursul reparării apar modificări faţă de documentaţia tehnică preliminară avizată;

- să solicite efectuarea verificării recipientelor de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau de către personalul atestat de ISCIR, înainte de asamblare şi în fazele în care examinarea acestora este posibilă, în cazul în care datorită concepţiei constructive nu mai este posibilă examinarea ulterioară;

- să pună la dispoziţie personalul şi utilajele necesare verificării recipientului;

- să întocmească documentaţia tehnică de reparare prevăzută de prescripţia tehnică şi să o pună la dispoziţia deţinătorului/utilizatorului;

- să emită la finalizarea lucrărilor declaraţia conform anexei 4.

- Obligaţiile şi responsabilităţile responsabilului cu supravegherea lucrărilor RSL:

- să cunoască legislaţia în domeniu, prescripţiile tehnice specifice, standardele şi normativele aplicabile;

- să verifice introducerea în execuţie numai a documentaţiilor tehnice preliminare de reparare avizate de către RADTP atestat de ISCIR în acest scop;

- să urmărească execuţia pe faze de lucru a lucrărilor de reparare din punct de vedere al respectării prevederilor prescripţiei tehnice şi ale documentaţiei tehnice preliminare de reparare şi să supună la încercări instalaţiile respective;

- să completeze la zi registrele de evidenţă a lucrărilor efectuate;

- să verifice documentaţia tehnică întocmită pentru lucrările efectuate (documentaţia de reparaţie) sub aspectul respectării prevederilor prescripţiei tehnice;

- să menţioneze în documentaţiile întocmite precizările legate de standardele, codurile de proiectare şi normativele folosite;

- să încheie documente de verificare în care să consemneze constatările şi rezultatele verificărilor şi examinărilor, precum şi dispoziţiile obligatorii;

- să participe la instruirile periodice organizate de către ISCIR;

- să confirme avizarea documentaţiei cu privire la respectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice, prin aplicarea pe documentaţie a ştampilei conform modelului de mai jos:

*

Numele şi prenumele:

RSL ............................................................

Data: Semnătura:

*Se înscrie denumirea persoanei juridice

- Obligaţiile şi responsabilităţile responsabilului tehnic cu sudura RTS:

- să cunoască legislaţia, prevederile prescripţiilor tehnice, standardele şi alte acte normative aplicabile;

- să verifice dacă tehnologia de execuţie şi de examinare a elementelor sudate este în concordanţă cu procedura de sudare aprobată;

- să verifice documentaţia tehnică preliminară de reparare înainte de lansarea acesteia în execuţie, astfel încât soluţiile adoptate să asigure condiţii optime de sudare şi verificare;

- să asigure alegerea corectă a materialelor de adaos, funcţie de materialele de bază utilizate, în conformitate cu procedurile de sudare aprobate, astfel încât prin condiţiile tehnologice impuse să se realizeze o îmbinare sudată corectă a instalaţiei;

- să verifice calitatea materialelor de adaos şi să admită introducerea în execuţie numai a materialelor de adaos prevăzute în documentaţie sau stabilite ca echivalente la aprobarea procedurii de sudare;

- să ia măsurile necesare ca la repararea elementelor instalaţiilor să se folosească numai tehnologii stabilite pe baza procedurilor de sudare aprobate;

- să supravegheze ca materialele de bază introduse în execuţie să fie conforme cu documentaţia tehnică preliminară de reparare;

- să urmărească efectuarea verificării calităţii îmbinărilor sudate pe fluxul tehnologic de execuţie, să verifice rezultatele obţinute şi să vizeze documentele privind verificarea îmbinărilor sudate, care se ataşează la documentaţia tehnică;

- să organizeze, să îndrume şi să verifice activitatea privind specializarea, autorizarea şi evidenţa lucrărilor efectuate de sudori, în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice referitoare la autorizarea sudorilor;

- să participe la analiza şi stabilirea cauzelor eventualelor defecte datorate sudurii şi să ia măsuri corespunzătoare pentru remedierea şi evitarea acestora în viitor;

- să verifice, atunci când este cazul, dacă în cazul sudorilor certificaţi, condiţiile de certificare sunt identice cu cele de autorizare, în caz contrar procedând conform prescripţiei tehnice aplicabile;

- să participe la întrunirile şi instructajele periodice organizate de ISCIR;

- să ţină la zi evidenţa poansoanelor sudorilor autorizaţi de ISCIR a procedurilor de sudare aprobate, precum şi a lucrărilor executate de sudori;

- să confirme avizarea documentaţiei cu privire la respectarea prevederilor prescripţiilor tehnice în vigoare, prin aplicarea pe documentaţie a ştampilei conform modelului de mai jos:

*

Numele şi prenumele:

RTS

Data: Semnătura:

*Se înscrie denumirea persoanei juridice.

- Obligaţiile şi responsabilităţile persoanelor juridice autorizate pentru efectuarea de verificări tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic:

- să ia măsuri corespunzătoare astfel ca personalul propriu, nominalizat, să-şi poată îndeplini în bune condiţii sarcinile prevăzute;

- să întocmească programul de verificări tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic şi să îl transmită pentru acceptare la ISCIR, înainte de începerea investigaţiilor/examinărilor;

- să solicite în scris la ISCIR, cu cel puţin 5 zile înainte, participarea inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR la derularea verificărilor tehnice pentru investigaţii/examinări;

- la finalizarea programului de verificări tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic, să întocmească raportul tehnic şi să îl transmită la ISCIR, pentru acceptare;

- să elaboreze instrucţiuni tehnice suplimentare, după caz, privind exploatarea, întreţinerea şi verificarea tehnică a recipientelor, atunci când sunt necesare, ca urmare a rezultatelor obţinute în urma evaluării stării tehnice;

- să nominalizeze personal tehnic propriu RADTE, pentru avizarea programelor de verificări tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic şi a rapoartelor tehnice, care să fie atestat în acest scop de ISCIR;

- să ia măsuri corespunzătoare astfel ca personalul propriu nominalizat să-şi poată îndeplini în bune condiţii sarcinile prevăzute;

- să ţină la zi registrele de evidenţă a lucrărilor efectuate, conform modelului din anexa 7;

- să comunice, în scris, în termen de 15 zile, la ISCIR orice schimbare a RADTE; să asigure că personalul nou propus începe activitatea specifică numai după atestarea acestuia de către ISCIR;

- să desfăşoare activităţile autorizate conform procedurilor de lucru proprii şi instrucţiunilor specifice, cu respectarea prevederilor prescripţiilor tehnice în vigoare aplicabile, ale standardelor şi normativelor în vigoare şi ale normelor specifice de protecţia muncii;

- să pună la dispoziţia inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR datele, informaţiile şi documentele în legătură cu obiectul autorizaţiei deţinute, solicitate de către acesta cu ocazia controalelor efectuate.

- Obligaţiile şi responsabilităţile responsabilului cu avizarea documentaţiei tehnice de examinări RADTE:

- să cunoască actele normative în vigoare, prescripţiile tehnice specifice şi standardele aplicabile;

- să avizeze programele de verificări tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic întocmite în vederea evaluării stării tehnice a recipientelor, înainte de transmiterea acestora la ISCIR;

- să avizeze documentaţia tehnică întocmită ca urmare a examinărilor, verificărilor şi încercărilor efectuate conform programului acceptat de ISCIR, inclusiv raportul tehnic al persoanei juridice autorizate de ISCIR, care cuprinde concluziile finale privind posibilitatea funcţionării în condiţii de siguranţă a recipientului;

- să estimeze termenul cu care se poate prelungi durata de utilizare la recipientele pentru care au fost efectuate investigaţii/examinări la expirarea duratei de viaţă sau duratei normale de utilizare;

- să avizeze documentaţiile tehnice, rapoartele tehnice, respectiv desenele de ansamblu şi breviarele de calcul (unde este cazul);

- să urmărească existenţa în documentaţiile avizate a precizărilor legate de standardele, codurile de proiectare şi normativele folosite;

- să ţină evidenţa documentaţiilor tehnice pe care le verifică şi le avizează conform, într-un registrul conform modelului din anexa 7;

- să pună la dispoziţia inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR datele, informaţiile şi documentele în legătură cu obiectul autorizaţiei deţinute, solicitate de către acesta cu ocazia controalelor efectuate;

- să participe la instructajele profesionale şi examinările organizate de ISCIR (când este cazul);

- să confirme avizarea documentaţiei cu privire la respectarea prevederilor prescripţiilor tehnice în vigoare prin aplicarea pe documentaţie a ştampilei conform modelului de mai jos:

*

Numele şi prenumele:

RADTE IMSP................................................

AVIZAT CORESPUNDE:**

Data: Semnătura:

*Se înscrie denumirea persoanei juridice.

**Se menţionează indicativele principalelor prescripţii tehnice utilizate.

SECŢIUNEA a 4-a

Obligaţiile şi responsabilităţile operatorului RSVTI

- RSVTI are următoarele obligaţii şi responsabilităţi:

- să cunoască legislaţia şi prescripţiile tehnice în vigoare care reglementează funcţionarea în condiţii de siguranţă a recipientelor;

- răspunde, împreună cu deţinătorul/utilizatorul, de luarea măsurilor necesare pentru aplicarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice privind siguranţa în funcţionare a recipientelor;

- să urmărească elaborarea şi să asigure existenţa la fiecare loc de muncă a instrucţiunilor tehnice interne privind exploatarea în condiţii de siguranţă a instalaţiei/echipamentului, menţionate la art. 65;

- să asigure că pentru utilizarea instalaţiei/echipamentului este folosit numai personal de exploatare care îndeplineşte condiţiile menţionate la art. 66;

- să efectueze verificările şi încercările la autorizarea funcţionării şi la verificările tehnice periodice (conform perioadelor de scadenţă acordate) la recipientele pentru care este împuternicit în scris de către ISCIR sau la care, conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice, această responsabilitate revine deţinătorului/utilizatorului;

- să transmită la ISCIR copiile proceselor-verbale pentru care a primit împuternicire, în termen de 15 zile de la întocmire;

- să urmărească exploatarea recipientelor în condiţii de siguranţă, executarea reviziilor curente, a reparaţiilor şi a întreţinerilor permanente, conform normativelor legale şi prezentei prescripţii tehnice;

- să asigure că dispozitivele de siguranţă care echipează instalaţia/echipamentul sunt verificate periodic în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice;

- să urmărească organizarea şi să participe la instructajele profesionale cu personalul de exploatare a recipientelor;

- să urmărească pregătirea recipientelor în vederea efectuării de către inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR a verificărilor şi încercărilor şi să comunice la ISCIR datele de efectuare a acestora;

- să anunţe la ISCIR avariile şi accidentele produse la recipientele şi să participe la cercetarea acestora;

- să ţină evidenţa recipientelor şi să urmărească păstrarea corespunzătoare a autorizaţiilor de funcţionare (cartea recipientului-partea de exploatare).

CAPITOLUL XIII

MĂSURI ADMINISTRATIVE

- (1) Nerespectarea obligaţiilor şi responsabilităţilor de către persoanele fizice sau juridice autorizate sau de către personalul tehnic de specialitate atestat, prevăzute/prevăzut în prezenta prescripţie tehnică precum şi în cazul în care condiţiile de acordare a autorizaţiei nu mai sunt îndeplinite, se pot aplica următoarele măsuri administrative, în funcţie de natura acestora cu:

- avertisment;

- suspendarea, pe o perioada de până la 6 luni, a autorizaţiei/atestatului eliberate/eliberat de către ISCIR;

- retragerea autorizaţiei/atestatului eliberate/eliberat de către ISCIR.

(2) Aplicarea măsurilor administrative prevăzute la alin. (1) se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare şi a principiului proporţionalităţii.

(3) Aplicarea în termen de 6 luni a două măsuri administrative precizate la alin. (1) lit. a), atrage suspendarea pe o perioadă de până la 6 luni a autorizaţiei/atestatului eliberate/eliberat de către ISCIR.

(4) Aplicarea în termen de un an a două măsuri administrative precizate la alin. (1) lit. b), atrage retragerea autorizaţiei/atestatului eliberate/eliberat de către ISCIR.

(5) Contestarea deciziei de sancţionare şi modul de reacordare a autorizaţiilor/atestatelor suspendate sau retrase se efectuează în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice aplicabile.

CAPITOLUL XIV

TARIFE

- Pentru activităţile efectuate de inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR, în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice, se aplică tarifele stabilite de lista de tarife ISCIR care reglementează acest lucru.

CAPITOLUL XV

DISPOZIŢII FINALE

- Documentele care se depun la ISCIR trebuie să fie redactate/traduse în limba română.

- Termenele de soluţionare a cererilor depuse la ISCIR sunt cele stabilite conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

- (1) În cazul în care cartea recipientului se deteriorează sau se pierde, ISCIR, la solicitarea deţinătorului/utilizatorului, eliberează partea de exploatare.

(2) Solicitarea deţinătorului/utilizatorului trebuie să fie însoţită de documentaţia tehnică a recipientului prevăzută la art. 27 lit. b, sau de documentaţia tehnică întocmită de o persoană juridică autorizată pentru verificări tehnice în utilizare pentru examinări/investigaţii cu caracter tehnic.

- Inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR au dreptul de a efectua verificări tehnice inopinate la recipientele supuse prevederilor prezentei prescripţii tehnice, precum şi asupra modului în care persoanele fizice sau juridice atestate/autorizate îşi desfăşoară activităţile reglementate de prezenta prescripţie tehnică, luând, după caz, măsurile necesare pentru respectarea prevederilor acesteia.

- Autorizaţiile eliberate până la data intrării în vigoare a prezentei prescripţii tehnice rămân valabile până la data expirării acestora.

- La instalaţiile şi echipamentele neautorizate pentru funcţionare de către ISCIR sau care nu prezintă siguranţă în funcţionare, inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR au dreptul să aplice sigilii, în conformitate cu prevederile legale.

- Pe perioada valabilităţii autorizaţiei, persoana fizică sau juridică atestată/autorizată poate fi supravegheată de ISCIR privind menţinerea capabilităţii tehnice de a efectua activitatea specifică pentru care a fost autorizată.

- (1) Pentru acordarea de derogări de la prevederile prezentei prescripţii tehnice, persoana solicitantă depune la ISCIR următoarele:

- cerere de solicitare cu menţionarea derogării de la prevederile prescripţiei tehnice;

- memoriu justificativ care să cuprindă descrierea situaţiei (date despre recipientul, amplasament, deservire), desene, calcule, soluţiile compensatorii propuse;

- avize, după caz, de la constructorul recipientului, de la un avizator atestat ISCIR pentru documentaţii de reparare.

(2) Pe baza documentaţiei depuse, ISCIR avizează sau respinge motivat, în scris, solicitarea.

- Anexele 1 - 7 fac parte integrantă din prezenta prescripţie tehnică.

ANEXA 1

Diagrame de evaluare a conformităţii

(Conform Hotărârii Guvernului nr. 584/2004)

Diagrama 1

Recipiente conform prevederilor de la art. 8, alin. (2), lit. a), paragraful i).

Prin excepţie, recipientele destinate să conţină gaze instabile şi care sunt din categoriile I sau II, conform diagramei 1, trebuie să fie clasificate în categoria III.

Diagrama 2

Recipiente conform prevederilor de la art. 8, alin. (2), lit. a), paragraful ii).

ANEXA 1

Diagrama 3

Recipiente conform prevederilor de la art. 8, alin. (2), lit. b), paragraful i).

Diagrama 4

Recipiente conform prevederilor de la art. 8, alin. (2), lit. b), paragraful ii).

NOTĂ: Cifrele romane din diagrame reprezintă categoriile de încadrare a recipientelor, funcţie de produsul dintre presiune PS (bar) şi volum V (litri).

ANEXA 2

(model)

Proces-verbal de verificare tehnică

|  | Proces-verbal de verificare tehnică nr. ……………. | ISCIR ………………………5)…………………...... Adresa…………………………….... ………………………………………. Telefon……………………………… Fax………………………………..… |
| --- | --- | --- |

Încheiat astăzi ………………………………..… cu ocazia …………….…… efectuat(ă) în baza prevederilor1) ……………………..………..…………… şi a prescripţiilor tehnice aplicabile2) ………........... la ………………………………………………………………………………………………………………………......

tip ………………… cu numărul de fabricaţie ……………….… şi cartea instalaţiei nr. ………..…… având parametrii ultimei verificări …………………………………..........................................………………………..……

.........................................................................................…...…………………………….....................................

Deţinătorul/Utilizatorul …………………………………….…… din localitatea ………………….…………… str. ………………………… nr. …… judeţ/sector ………………… CUI ………………/J……….……….......................

Verificarea s-a efectuat la ……………………………....………. din localitatea ………………....…………str. ………………………..……. nr. …....….. judeţ/sector …….………………….Tel./Fax…………………….……....…

Subsemnatul3) …………………………………………………………….. am constatat următoarele: …………………………………………………………………………..…………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………...................................

……………………………………………………………………………….………..…………………………...............…

……………………………………………………………………………..………………………………….......……….…

Am dat următoarele dispoziţii: …………………………………………………………………………............................

……………………………………………………………………………..…………………………………….…….....……………………………………………………………..............……………………………………………...…………….…

…………………………………………………………………………......…..………………………………..……….……

…………………………………………………………………………..……………......………………..…………….……

După această verificare s-a admis 4) ………………..…………………………………................................................

…………………………………………………………..…………………………………………………………………...…

Scadenţa următoarei verificări se fixează la data de …...........................................................................................

Pentru această verificare se plăteşte suma de ………..… lei conform PT …...… Anexa ……. Pct……….., de către …………………………… din localitatea ……………………… str. …………………………… nr. … judeţ/sector ……………… în cont ……………………… deschis la Banca/Trezoreria ……………………… filiala ………………………

Am luat la cunoştinţă

Reprezentant		Deţinător/	           Operator responsabil cu		Delegatul montatorului,

ISCIR,			Utilizator,		supravegherea şi		reparatorului,

verificarea tehnică		întreţinătorului

a instalaţiilor,			………………………

……………		…………………….	…....………………		..…………………….

…………….		…………………….	……………………		……….…………….

___________________

1) Se precizează actul normativ în vigoare la data întocmirii procesului-verbal (Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil), care a stat la baza efectuării verificării tehnice.

2) Se precizează prescripţia tehnică aplicabilă care a stat la baza efectuării verificării tehnice.

3) Funcţia, numele şi prenumele.

4) Se precizează parametrii de funcţionare ai instalaţiei, funcţie de felul (tipul) acesteia.

5) Se precizează: ISCIR sau Inspecţia teritorială ISCIR .................6)...........

6) Localitatea de reşedinţă.

ANEXA 3

(model)

Proces-verbal de verificare tehnică pentru RSVTI

| ÎMPUTERNICIRE Inspecţia teritorială ISCIR Nr……............ | Proces-verbal de verificare tehnică nr. ……………. | DEŢINĂTOR/UTILIZATOR ……………………………………. Adresa…………………………….. ……………………………………. Telefon……………………………. Fax………………………………… |
| --- | --- | --- |

Încheiat astăzi …………...........…… cu ocazia ……............................…… efectuat(ă) în baza prevederilor1)…………..… şi a prescripţiilor tehnice aplicabile2) ……......................................., la …………………….......................................... tip …………...........… cu numărul de fabricaţie .…………..................….… şi cartea instalaţiei nr. …..……..........…… având parametrii ultimei verificări………….....................................................................…….................……………….…

Deţinătorul/Utilizatorul ………...................................……… din localitatea ………....................

str. ………....…………… nr. ….....… judeţ/sector ………….....… CUI ………………/J…………

Verificarea s-a efectuat la ……........................................ din localitatea ……….………..…… str. ………………...……. nr. …....….. judeţ/sector.…………………. Tel./Fax…………….……

Subsemnatul3) ..................…………..………am constatat următoarele: .................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

Am dat următoarele dispoziţii: ………….............................................................................................………………

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

După această verificare s-a admis 4) ….............................................……………………………..……......................

..................................................................................................................................................................................

Scadenţa următoarei verificări se fixează la data de …………………………..…………...………………......….........

Am luat la cunoştinţă

Operator responsabil cu		Deţinător/Utilizator,			Delegatul montatorului,

supravegherea şi								reparatorului,

verificarea tehnică		 						întreţinătorului

a instalaţiilor,

………………			…………………….			..…………………….

__________________

1) Se precizează actul normativ în vigoare la data întocmirii procesului-verbal (Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil), care a stat la baza efectuării verificării tehnice.

2) Se precizează prescripţia tehnică aplicabilă, Colecţia ISCIR, care a stat la baza efectuării verificării tehnice.

3) Funcţia, numele şi prenumele.

4) Se precizează parametrii de funcţionare ai instalaţiei, funcţie de felul (tipul) acesteia.

ANEXA 4

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE

Nr. .................................

Noi, ........................................................................................................................................,

(denumirea completă a persoanei juridice sau persoanei fizice autorizate)

...........................................................................................................................................,

(sediul)

cu Certificat de înregistrare/Autorizaţie nr. ........................../.....................................,

asigurăm, garantăm şi declarăm pe propria răspundere că produsul/serviciul

............................................................................................................................................

(denumirea, tipul sau modelul, numărul lotului, şarjei sau seriei, eventual sursele şi numărul de exemplare)

la care se referă această declaraţie nu pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii, nu produce un impact negativ asupra mediului şi este în conformitate cu: .............................................................................................................................................

(titlul şi/sau numărul şi data publicării

documentului/documentelor normativ/normative)

.............................................................      .................................................................

(locul şi data emiterii)         		   (numele şi prenumele în clar şi ştampila)

ANEXA 5

(model)

Registru pentru evidenţa lucrărilor de reparare

| Nr. crt. | Nr. fabricaţie/ anul fabricaţiei | Tip recipient/ producător | Nr. înregistrare în evidenţa ISCIR | Lucrările de reparare/întreţinere efectuate | Parametrii recipientului 1) | Deţinător/ Utilizator (denumire/nume şi prenume, sediu/ domiciliu) | Declaraţie de conformitate (nr. şi data) | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

______________________

1)	Presiune (bar), temperatură (ºC), volum şi altele asemenea.

.

ANEXA 6

Registru de evidenţă avizări documentaţii tehnice …………………1) 2)

| Nr. crt. | Tipul recipientului | Documentaţie de .................. 1). | Parametrii maximi de lucru ai recipientului | Deţinător/Utilizator recipient (denumire/numele şi prenumele, sediu/domiciliu) | AVIZAT corespunde prescripţiei tehnice ISCIR | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Numele şi prenumele RADTP, semnătura şi data efectuării verificării |  |

___________________

1) În cuprinsul său, registrul se împarte pe tipuri de documentaţii tehnice (preliminare de reparare).

2) Se mai pot introduce şi alte rubrici, în funcţie de specificul activităţii.

ANEXA 7

Registru de evidenţă a lucrărilor de investigaţii/examinări cu caracter tehnic a recipientelor1)

| Nr. crt. | Tip recipient; nr./an fabricaţie; nr. înregistrare în evidenţa ISCIR | Parametri maximi | Deţinător/Utilizator recipient | Nr. raport tehnic şi data | AVIZAT raport tehnic |  | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Numele şi prenumele | Semnătura şi data |  |

_________________

1) Se mai pot introduce şi alte rubrici, în funcţie de specificul activităţii.